ICS 91.010.01

CCS P07

T

团   体   标   准

T/SCGS 311003—2026

建筑信息模型仿真设计数据标准

Building Information Modeling Simulation and Design Data Standard （征求意见稿）

2026-XX-XX发布                                    2026-XX-XX实施

中国图学学会  发布

目    次

前言	2

引言	3

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	3

5 文件级要求	3

6 模型级要求	6

7 模型单元级要求	11

附录A（规范性附录） 模型单元数据需求	19

前      言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由清华大学（牵头单位名称）提出。

本文件由中国图学学会归口。

本文件起草单位：清华大学、泰瑞数创科技（北京）股份有限公司、北京市通州区住房和城乡建设委员会、数云科技（深圳）技术有限公司、中铁北京工程局集团北京有限公司、北京盈建科软件股份有限公司、哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司、东南大学建筑设计研究院有限公司、北京绿建软件股份有限公司、北京市建筑设计研究院股份有限公司、中建四局第三建设有限公司、内蒙古毕木加科技有限公司、太原工业学院、北京水木星火智能科技有限公司。

本文件主要起草人：曾勃、顾明、高歌、杜欣怡、刘俊伟、黄栋、唐莉萍、李帅勇、黄巍、路子轩、张晓恒、秦超红、王贺勋、贾磊、王贤磊、王烨飞、马云海、杨道宇、费腾、李浩然、黄文胜、鲍迎春、陈俊、李立奎、王博闻、张金乾、王煜鑫、李文俊、吴笛、刘昱、孔玲轩、任洁。

本文件为首次发布。

引    言

为规范房屋建筑工程项目中各建设主体在开展消防仿真模拟、绿建仿真模拟等仿真模拟过程中提交的建筑信息模型的内容和质量，满足辅助消防和绿建等仿真模型审查应用的要求，制定本标准。

建筑信息模型仿真设计数据标准

范围

本文件规定了基于IFC的仿真设计数据的存储方式，以及仿真子模型的概念、方法和应用方式，规定了采用IFC格式进行BIM的交付与交换，定义仿真子模型的流程、模板、与机器语言结合的方式，以及仿真子模型在数据交付、交换过程中的应用方法和输入输出模式。

本文件适用于新建、改建和扩建房屋建筑工程项目建筑信息消防、绿建等仿真子模型的创建、交付、检查阶段的应用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 45393.3  信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第3部分：模型视图定义

GB/T 51269  建筑信息模型分类和编码标准

GB/T 51301-2018  建筑信息模型设计交付标准

GB/T 51447  建筑信息模型存储标准

JGJ/T 448-2018  建筑工程设计信息模型制图标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 房屋建筑工程 building engineering

按使用功能划分的建设工程之一，包括由居住建筑和公共建筑组成的民用建筑，由厂房建筑、仓储建筑和物流建筑等组成的通用工业建筑，及其配套工程设施。

- 建筑信息模型 building information model

是对设施物理和功能特征的数字表示，是关于设施信息的共享知识资源，在其从概念到拆除全生命周期内形成可靠的数字化决策基础。简称BIM。

- 数据模式 data schema

建筑信息模型数据的结构、属性、联系和约束的描述。

- 模型单元 model unit

建筑信息模型的基本构成，即建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是对工程对象的数字化表述。

- 模型架构 model structure

组成建筑信息模型的各级模型单元之间组合和拆分等构成关系。

- 子模型 submodel

具有特定结构、语义、几何信息的BIM模型子集，符合特定环节的模型交付、特定需求的模型交换、特定应用的模型提取过程中对模型内容和质量要求。建筑全生命周期中，对应分阶段、分应用、分专业所需信息子集的建筑信息模型。

- 模型视图定义 model view definition

用于定义BIM子模型的数字化方法。

- 工业基础类 industry foundation class(IFC)

不同BIM软件、过程之间共享数据的标准格式。IFC标准是一个计算机可以处理的建筑数据表示标准。由资源层、核心层、共享层和领域层4个层次构建。

    - 3.9

- IFC模型 IFC model

使用IFC作为数据格式的模型文件。为满足数据需求，本文中特指使用IFC4以上版本作为数据格式的模型文件。IFC4作为IFC的一个版本，包含主要的建筑领域的类和实体。

- 总则

  - 数据格式

仿真设计数据应符合GB/T 51447《建筑信息模型存储标准》的相关规定。

  - 仿真设计数据要求

仿真设计数据要求应符合下列要求：

- 文件级要求：包括对模型文件的结构与形式的要求；

- 模型级要求：包括模型中整体性要求及所有模型单元一致的要求；

- 模型单元级要求：包括模型中不同的模型单元各自的信息要求。

  - 对象语义

模型所涉及的对象语义应引自GB/T 51269《建筑信息模型分类和编码标准》，并在其基础上扩展的内容。

  - 模型质检

模型质量检查规则应参照GB/T 45393.3《信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第3部分：模型视图定义》的相关要求，并应符合下列规定：

- 应通过模型视图定义的方式，将仿真设计数据的具体要求表示为MDL规则，此类规则应作为仿真应用前的模型质量检查项。

- 开展仿真应用前，仿真设计数据应通过模型质量检查。

- 基于仿真设计数据的审查过程，宜采用自动审查的方式执行，可采用人工审查的方式进行复查或对不宜自动审查的技术内容进行补充审查。

  - 子模型提取

可使用对应的MDL规则，提取仿真设计数据子模型，进行后续应用。

- 文件级要求

  - 文件组织规则

    - 组织架构设置

电子文件夹应设置文件组织架构，便于各类文件归档及查询。

    - 层级与命名

提交的建筑信息模型等相关文件应按照项目、单体建筑、专业三个层级进行文件准备，每层级文件夹命名内容应包含：

- 一级文件夹名称：顺序码_项目名称；

- 二级文件夹名称：顺序码_项目名称_单体建筑名称；

- 三级文件夹名称：顺序码_项目名称_单体建筑名称_专业名称。

    - 专业代码

专业代码应符合GB/T 51301-2018《建筑信息模型设计交付标准》中的相关规定，使用“专业代码（英文）”应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3 专业代码表

| 专业（中文） | 专业（英文） | 专业代码（中文） | 专业代码（英文） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总图 | General | 总 | G |
| 建筑 | Architecture | 建 | A |
| 结构 | Structural | 结 | S |
| 给水排水 | Plumbing | 水 | P |
| 暖通 | Mechanical | 暖 | M |
| 电气 | Electrical | 电 | E |
| 智能化 | Telecommunications | 通 | T |

  - 文件命名规则

    - 合规要求

文件的命名应符合GB/T 51301-2018《建筑信息模型设计交付标准》第3.2节的要求。

    - 命名结构

文件的名称宜由项目编号、项目简称、模型元素简述、区段代码、楼层代码、专业代码、描述依次组成，以半角下划线“_”隔开，字段内部的词组宜以半角连字符“-”隔开，如：项目编号_项目简称_模型元素简述_区段代码_专业代码_描述。具体示例见表5.2.2-1。

表5.2.2-1 文件命名示例表

| 文件命名规则 | 项目编码 | 项目简称 | 模型元素简述 | 区段代码 | 专业代码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 16320 | BJRD-006-C2-01 | 1#建筑单体 | A | AS | V1_20250630 |
| 含义 | 编号16320 | 北京XX项目 | 1#建筑单体 | A分区 | 建筑结构专业模型 | 版本1,2025年6月30日创建 |

  - 文件格式要求

    - 格式转换

建筑信息模型提交前应将所有模型按照插件或配置文件转换为IFC4.0的数据格式。转换过程中确保各类模型单元应和GB/T 51447《建筑信息模型存储标准》规定的IFC4.0的模型单元类型保持统一。

    - 提交方式

模型数据应以文件形式进行提交或交换。在文件提交前，宜对IFC文件进行去冗余的优化处理以降低文件的大小。可对交换物进行打包和解包、压缩和解压缩、以及加密和解密。

    - 模型拆分

单个项目模型文件超过200MB时，宜进行模型文件拆分，拆分后的模型，应能够合并为完整的项目模型并应符合下列规定：

- 如需拆分时，宜按照子项目或标段、单体、分区或系统、专业等进行拆分；

- 房建类项目可按子项目或标段、单体、专业、分层或分区的方式进行拆分，并通过文件夹、子文件夹等方式进行组织，其他领域模型拆分应参考此拆分方法；

- 拆分的模型文件应使用相同的坐标系和坐标原点。

  - 文件版本管理

    - 合规要求

文件的版本管理应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301第3.2节的要求。

    - 版本记录

文件应具备完整的版本控制记录，确保不同版本的文件可追溯。

    - 修改管理

文件修改应根据项目进度进行管理，确保每次更新均有明确的记录。修改记录应包括修改日期、修改内容、修改人等信息，保证修改过程的透明性和规范性。

- 模型级要求

  - 时空基准

    - 项目基点信息

模型数据建筑信息模型中应存储项目基点的地理参考系统信息，且应符合如下要求：

- 应明确定义平面坐标系统，应符合国家规定的现行坐标系要求；

- 应明确定义投影选择，应采用高斯-克吕格投影，统一3°带平面直角坐标系统；

    - 时间基准

仿真设计数据的时间基准应采用公历纪元和北京时间。对日期、日期时间、时间、时间戳等时间数据的存储应符合GB/T 51447-2021《建筑信息模型存储标准》第7.6.2条的规定，存储格式应符合表6.1.2的要求。

表6.1.2 模型单位表

| 时间类型 | GB/T 51447 | 存储格式 |
| --- | --- | --- |
| 日期 | IfcDate | “YYYY-MM-DD”格式的字符串 |
| 日期时间 | IfcDateTime | “YYYY-MM-DDThh:mm:ss”格式的字符串 |
| 时间 | IfcTime | “hh:mm:ss”格式的字符串 |
| 时间戳 | IfcTimeStamp | 从北京时间1970年01月01日08时00分00秒起至现在的总秒数，不考虑闰秒 |

  - 几何与度量

    - 几何表达

几何表达上下文GeometricRepresentationSubContext宜包括上下文标识符、上下文类型、坐标空间维度、几何精度，且应符合以下规定：

（1）上下文标识符 ContextIdentifier可根据不同的上下文取值'Axis'、'Body'、'Box'、'FootPrint'。

（2）上下文类型 ContextType宜含有的取值为'Model'。

（3）坐标空间维数CoordinateSpaceDimension宜取值为3。

（4）几何精度Precision应是一个双精度值，应表示在何种公差条件下，两个点可以认为是一致的。

    - 计量单位

仿真设计数据的全局计量单位应表示在IFC文件中唯一的IfcProject上采用IfcUnitAssignment关联的单位信息，并应符合表6.2.6的要求。

表6.2.6  全局计量单位表

| 序号 | 计量类型 | 计量单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坐标值 | 毫米（mm） |
| 2 | 长度 | 毫米（mm） |
| 3 | 面积 | 平方米（㎡） |
| 4 | 体积 | 立方米（m³） |
| 5 | 角度 | 度（°） |

  - 空间表示

    - 空间结构

模型的空间结构应使用IfcSpatialStructureElement的子类进行表示：

（1）场地以IfcSite表示；

（2）建筑以IfcBuilding表示；

（3）楼层以IfcBuildingStorey表示；

（4）空间以IfcSpace表示。

    - 空间区域

模型的功能分区应采用空间区域IfcSpatialZone进行表达。空间区域IfcSpatialZone可以自定义几何形体，并不受被引用实体的限制，且与被引用空间或区域不必在边界上完全覆盖。

    - 区域

模型的区域应采用IfcZone进行表达。

    - 空间的分解及组合关系

空间IfcSpace可以被分解为子空间，并使用IfcSpace表示，子空间可以组合为上层的空间。此种分解与组合的关系应使用IfcRelAggregates表示。上层空间必须完全覆盖下层空间。

模型的空间IfcSpace可以组合成为区域IfcZone，且应由IfcRelAssignsToGroup表示。1个空间IfcSpace可以与0、1或多个区域IfcZone关联。

    - 空间区域的引用关系

空间区域IfcSpatialZone可以引用构件或空间或被其它空间结构引用：

（1）空间区域IfcSpatialZone可以引用构件IfcElement，应用IfcRelReferencedInSpatialStructure表达；

（2）空间区域IfcSpatialZone可以引用空间IfcSpace，应用IfcRelReferencedInSpatialStructure表达；

（3）空间区域IfcSpatialZone可以被空间结构IfcSpatialStructureElement的子类引用，应用IfcRelReferencedInSpatialStructure表达。

    - 区域的组合关系

模型的区域IfcZone可以组合成上层区域，由IfcZone表示，且此种组合关系应由IfcRelAssignsToGroup表示。

  - 边界表示

    - 空间边界的表示

模型中应记录空间边界关系，应采用IfcRelSpaceBoundary条目进行记录。空间与相关联的建筑构件应为一对多的关系，有多少个建筑构件就应有多少个IfcRelSpaceBoundary对象。

    - 一级及二级空间边界

模型应根据应用需求确定采用一级空间边界或二级空间边界：

（1）在建筑或设备管理场景下，空间边界仅由内部空间决定，不考虑外部构件或空间的变化，应采用一级空间边界表示；

（2）在热学相关场景下，空间边界受到外部构件或空间的变化影响，应采用二级空间边界表示。

    - 物理及虚拟空间边界

空间边界分为物理空间边界和虚拟空间边界，应满足：

（1）若为物理空间边界，则应提供边界的位置和形状，以及相关联的建筑构件；

（2）若为虚拟空间边界，则应提供边界的位置和形状，以及相关联的虚拟构件。

    - 内部与外部空间边界

空间边界应记录是内部边界还是外部边界。

    - 空间边界的几何

空间边界的几何应由空间局部坐标系下的曲线或面表示。

  - 系统表示

    - 系统表示方法

模型的系统可采用系统实体或模型单元属性的方式表示：

（1）系统实体：系统对象使用IfcSystem进行表达，系统的类型记录在IfcSystem的属性ObjectType中，属性类型为IfcLabel。模型单元可以组合成为系统，并使用IfcRelAssignsToGroup表示；

（2）模型单元属性：采用“系统分类”的属性，以模型单元的单值属性的形式进行存储。

    - 机电对象之间的连接

机电对象IfcDistributionElement之间的连接应通过接口之间的连接实现。应记录机电对象与其接口的连接关系以及接口之间的连接关系。接口之间的连接关系使用IfcRelConnectsPorts表示。

    - 机电对象与接口之间的连接

机电对象的接口使用IfcPort及其子类表示，其与机电对象的连接关系应进行表达：

（1）当接口与构件为固定连接关系时，使用IfcRelNests表示；

（2）当接口与构件为动态连接关系时，使用IfcConnectsPortToElement表示。

  - 关系表示

    - 关联关系

模型中应使用IfcRelationship表达关联关系，关联关系应包括空间结构关系、空间结构和构件的关系、构件和构件的关系、构件和系统的关系以及空间和系统的关系。

    - 空间结构关系

模型中应记录清晰的空间结构关系，主要包括项目IfcProject、场地IfcSite、建筑IfcBuilding、楼层IfcBuildingStorey和空间IfcSpace，并应采用IfcRelAggregates关系条目进行表达，应包括下列内容：

（1）项目IfcProject应采用IfcRelAggregates条目记录所包含的场地IfcSite；

（2）场地IfcSite应采用IfcRelAggregates条目记录所包含的建筑IfcBuilding；

（3）建筑IfcBuilding应采用IfcRelAggregates条目记录所包含的楼层IfcBuildingStorey；

（4）楼层IfcBuildingStorey应采用IfcRelAggregates条目记录所包含的空间IfcSpace；

    - 空间结构和构件的关系

模型中应记录的空间结构IfcSpatialStructureElement和构件IfcElement关系应符合下列规定：

（1）模型中应记录空间包含关系，应采用IfcRelContainedInSpatialStructure条目进行表达；

（2）模型中应记录构件穿越空间的关系，应采用IfcRelReferencedInSpatialStructure条目进行表达。

    - 构件和构件的关系

模型中记录的构件IfcElement和构件IfcElement关系应符合下列规定：

（1）模型中应记录构件开洞的关系，墙、板上开设门洞、窗洞等的关系，应采用IfcRelVoidsElement条目进行表达；

（2）模型中应记录构件洞口填充的关系，门、窗等嵌入墙、板上的门洞、窗洞等的关系信息，应采用IfcRelFillsElement条目进行表达；

（3）模型中应记录构件的嵌套关系，应采用IfcRelAggregates条目进行表达；

（4）模型中应记录构件的连接关系，应采用IfcRelConnectsElements条目进行表达；

（5）模型中宜记录构件的控制关系，应采用IfcRelFlowControlElements条目进行表达。

（6）模型中宜记录构件的交叠关系，应采用IfcRelInterferesElements条目进行表达。

    - 构件和系统的关系

模型中应记录构件IfcElement聚合为系统IfcSystem的关系，应采用IfcRelAssignsToGroup进行表达。

    - 空间和系统的关系

模型中宜记录系统IfcSystem和建筑IfcBuilding、空间IfcSpatialStructureElement的服务关系，宜采用IfcRelServicesBuildings进行表达。

- 模型单元级要求

  - 一般规定

    - 模型单元要求

模型单元要求应包括模型单元定义和模型单元约束。仿真设计数据的模型单元定义和约束均应包括建筑模型单元、空间模型单元、构件模型单元和系统模型单元。

各类模型单元应满足几何精度、坐标一致性、属性完整性、编码规则等约束条件。

    - 消防仿真模型单元要求

基于BIM的消防仿真对BIM模型单元数据的要求，应包含门的开启方向、构件耐火极限、材料燃烧性能等级、空间火灾危险等级等内容。BIM审查涵盖的相关技术范围应包括消防审查、消防仿真模拟以及主管单位要求的其他技术内容。

    - 绿建仿真模型单元要求

基于BIM的绿建仿真对BIM模型单元数据的要求，应包含材料热工性能、构造做法、空间使用功能、系统运行参数等信息，并应明确构件及空间之间的关系。所涵盖的相关技术范围应包括绿建模型审查、绿建仿真模拟、绿建仿真评价以及主管单位要求的其他技术内容。

    - 模型质检及数据需求

提交仿真模型质检的BIM模型，建筑模型单元、空间模型单元、构件模型单元和系统模型单元的数据需求应符合附录A的要求。

  - 模型单元定义

    - 模型单元定义与国标

模型单元的定义及上下位继承应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017的内容并符合其语义扩展的相关规定。

    - 模型单元的IFC表达

各级模型单元应采用以下IFC实体进行表示，详见表7.2.2-1：

表7.2.2-1 模型单元IFC实体表示

| 模型单元 | IFC实体 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 | IfcBuilding | - |
| 楼层 | IfcBuildingStorey | - |
| 房间 | IfcSpace | 项目中必须存在，且IfcRelSpaceBoundary应为二级。宜采用IfcSpaceType 描述相同类型的房间 |
| 分区 | IfcSpatialZone | 包含分户区、防火分区等不同分区类型，通过模型标识符区分 |
| 墙 | IfcWall | -圆弧形需额外提供凸度 |
| 幕墙 | IfcCurtainWall | -圆弧形需额外提供凸度 |
| 楼板 | IfcSlab | - |
| 天花板 | IfcCovering | - |
| 窗 | IfcWindow | - |
| 门 | IfcDoor | - |
| 柱 | IfcColumn | - |
| 系统 | IfcSystem | IFC未提供直接对应实体时，可采用IfcProxy或扩展子类实现 |

    - 模型标识符

各级模型单元应以明确的模型标识符进行定义，且标识符的值不为空。

标识符应取本标准附录A模型单元数据需求中的建筑、空间、构件、系统“类目名称”，取值应选取“类目名称”的最细分类。

    - 分类信息存储方式

模型单元的分类信息宜采用分类引用实体（IfcClassificationReference）进行定义，分类引用实体应具有完善的分类实体（IfcClassification）定义。实体属性说明详见表7.2.6-1和表7.2.6-2，数据存储方式详见图7.2.6。

表7.2.6-1 分类实体（IfcClassification）属性说明

| 序号 | 属性 | 属性名称 | 属性类型 | 基数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Source | 来源 | IfcLabel | ? | 分类系统的发布组织，如“北京市住房和建设局” |
| 2 | Edition | 版本 | IfcLabel | ? | 分类系统的版本号 |
| 3 | EditionDate | 版本日期 | IfcDate | ? | 分类系统的版本号 |
| 4 | Name | 名称 | IfcLabel | ? | 分类系统该版本发布的日期 |
| 5 | Description | 描述 | IfcText | ? | 分类系统的名称简称,如“GB51269”、“UniClass” |
| 6 | Location | 地址 | IfcURIReference | ? | 为分类系统提供的附加说明。 |
| 7 | ReferenceTokens | 参考符 | IfcIdentifier | ? L[1:?] | 分隔符，在本标准中应为“ ” |

表7.2.6-2 分类引用实体（IfcClassificationReference）属性说明

| 序号 | 属性 | 属性名称 | 属性类型 | 基数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Location | 位置 | IfcURIReference | ? | 分类系统的在线地址，如“https://kb.cbim.org.cn/standards/bj” |
| 2 | Identification | 标识符 | IfcIdentifier | ? | 分类条目的编码或其他唯一标识，如“BJ01”或“10-01.00.00” |
| 3 | Name | 名称 | IfcLabel | ? | 分类条目的名称，如“Wall”或“居住建筑” |
| 4 | ReferencedSource | 引用来源 | IfcClassificationReferenceSelect | ? | 引用的分类系统 |
| 5 | Description | 描述 | IfcText | ? | 分类条目的进一步说明 |
| 6 | Sort | 排序 | IfcURIReference | ? | 分类条目的排序 |

图7.2.6 分类引用实体存储方式

    - 分类信息关联方式

模型元素的分类信息宜采用分类关联关系实体（IfcRelAssociatesClassification）进行数据挂载。实体属性说明详见表7.2.7，数据存储方式详见图7.2.2。

表7.2.7 分类关联关系实体（IfcRelAssociatesClassification）属性说明

| 序号 | 属性 | 属性名称 | 属性类型 | 基数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalId | 全局唯一标识符 | IfcGloballyUniqueId | ? | 全局唯一标识符 |
| 2 | OwnerHistory | 归属历史 | IfcOwnerHistory | ? | 归属历史 |
| 3 | Name | 名称 | IfcLabel | ? | 名称 |
| 4 | Description | 描述 | IfcDefinitionSelect | ? | 描述 |
| 5 | RelatedObjects | 被对象关联 | IfcClassificationSelect | S[1:?] | 用分类编码标记的对象 |
| 6 | RelatingClassification | 关联的分类信息 | IfcURIReference | ? | 分类条目的引用 |

图7.2.7 分类引用关系实体存储方式

    - 分类信息的属性挂载方式

在应用软件不足以满足7.2.6和7.2.7条款需求时，模型元素的分类信息可采用属性实体（IfcProperty）进行分类信息的挂载（详见图7.2.8），属性实体的挂载方式应符合7.3的要求。

图7.2.8 属性实体存储分类信息的方式

  - 模型单元约束

    - 模型单元约束分类

模型单元的约束宜包括属性约束、几何约束和材料约束，下位类模型单元应继承上位类模型单元的所有约束规则。

    - 模型单元属性约束

模型单元属性约束应包括类型属性或实例属性的属性名称、属性类型、属性单位以及属性取值范围信息。仿真设计数据的属性约束要求应满足附录A的规定，属性信息名称包含符号时，应为英文半角符号。

    - 属性存储方式

模型元素的属性信息应采用属性实体（IfcProperty）进行存储，且宜采用单值属性实体（IfcPropertySingleValue）存储（详见图7.3.3）。当属性为枚举值时，应在 IfcPropertySingleValue 中引用对应的枚举类型，避免使用自由文本。

图7.3.3 单值属性实体存储方式

    - 属性集存储方式

模型元素的属性信息宜采用属性集实体（IfcPropertySet）进行分组管理（详见图7.3.4）。

图7.3.4 属性集实体存储方式

    - 属性关联方式

模型元素的属性信息应采用属性定义关系实体（IfcRelDefinesByProperties）进行数据挂载（详见图7.3.5）。

图7.3.5 属性定义关系实体存储方式

    - 模型单元几何约束

模型单元的图形几何约束规则，应采用IfcShapeRepresentation进行表达，仿真设计数据的图形几何要求应符合下列规定：

（1）图形几何规则对应的IfcShapeRepresentation实体应注明几何标识符（Representation Identifier）、几何造型类型（RepresentationType），并引用对应的几何表达项（Items）；

（2）所有图形几何的几何标识符、几何造型类型应满足对应关系，并采用与几何造型类型相匹配的几何表达项；

（3）常用图形几何的几何标识符、几何造型类型约束规则宜包括以下内容：

a 表达实体模型的图形时，应采用Body作为几何标识符，并应采用SolidModel及详细的子类型（SweptSolid、AdvancedSweptSolid、Brep、AdvancedBrep、CSG、Clipping），MappedRepresentation或SectionedSpine作为几何造型类型；

b 表达表面模型图形时，应采用Body作为几何标识符，并应采用SurfaceModel及详细的子类型（Tessellation），MappedRepresentation或SectionedSpine作为几何造型类型；

c 表达表面图形时，应采用Surface作为几何标识符，并应采用Surface、Surface2D、Surface3D、AdvancedSurface作为几何造型类型；

d 表达截面图形时，应采用Profile作为几何标识符，并应采用Curve3D作为几何造型类型；

e 表达轴线图形时，应采用Axis作为几何标识符，并应采用Curve、Curve2D、Curve3D作为几何造型类型；

f 表达草图图形时，应采用FootPrint作为几何标识符，并应采用Curve2D作为几何造型类型；

g 表达包围盒图形时，应采用Box作为几何标识符，并应采用BoundingBox作为几何造型类型。

    - 模型单元材料约束

模型单元的图形材料约束规则，应采用IfcMaterial进行表达，可包括单一材料（IfcMaterial）、材料层（IfcMaterialLayer）、材料层集（IfcMaterialLayerSet）和材料层集用法（IfcMaterialLayerSetUsage）、材料剖面图（IfcMaterialProfile）、材料剖面图集（IfcMaterialProfileSet）、材料剖面图集用法（IfcMaterialProfileSetUsage），仿真设计数据的图形材料要求应符合下列规定：

1 模型中图形需按多个截面位置分别设置材料时，宜采用按截面表达的材料进行设置，此约束规则应采用IfcMaterialProfile条目进行表达；

2 模型中图形需按多层分别设置材料时，宜采用分层表达的材料进行设置，此约束规则应采用IfcMaterialLayer条目进行表达；

3 模型中图形需按多部分分别设置材料时，宜采用按组管理多部份的材料进行设置，此约束规则应采用IfcMaterialConstituent条目进行表达，并应采用IfcShapeAspect条目将其与图形条目进行绑定。

  - 附录A（规范性附录） 模型单元数据需求

    - A.1 建筑模型单元数据需求

表A.1 建筑模型单元数据需求

| 类目名称 |  |  |  |  | 类目编码 | 属性名称 | 属性类型 | 属性单位 | 属性值域 | 消防仿真子模型 | 绿建仿真子模型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居住建筑 |  |  |  | 10-01.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住宅 |  |  | 10-01.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品住宅 |  | 10-01.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保障性租赁住房住宅型 |  | 10-01.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 共有产权保障住房和征收安置房 |  | 10-01.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共租赁住房成套小户型住宅 |  | 10-01.10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宿舍 |  |  | 10-01.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职工宿舍 |  | 10-01.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学生宿舍 |  | 10-01.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小学宿舍 | 10-01.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中学宿舍 | 10-01.30.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大学宿舍 | 10-01.30.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保障性租赁住房宿舍型 |  | 10-01.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共租赁住房成套单人型宿舍 |  | 10-01.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公建筑 |  |  |  | 10-02.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行政办公楼 |  |  | 10-02.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商务写字楼 |  |  | 10-02.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育建筑 |  |  |  | 10-03.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 托儿所 |  |  | 10-03.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幼儿园 |  |  | 10-03.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中小学校 |  |  | 10-03.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小学校 |  | 10-03.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中学校 |  | 10-03.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高等院校 |  |  | 10-03.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业技术学校 |  |  | 10-03.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊教育学校 |  |  | 10-03.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 老年大学 |  |  | 10-03.65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研建筑 |  |  |  | 10-04.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验楼 |  |  | 10-04.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科研楼 |  |  | 10-04.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金融建筑 |  |  |  | 10-05.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行 |  |  | 10-05.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 证交中心 |  |  | 10-05.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保险 |  |  | 10-05.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观演建筑 |  |  |  | 10-06.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剧院 |  |  | 10-06.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电影院 |  |  | 10-06.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音乐厅 |  |  | 10-06.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 演艺中心 |  |  | 10-06.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多功能小剧场 |  |  | 10-06.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外演艺广场 |  |  | 10-06.70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化建筑 |  |  |  | 10-07.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图书馆 |  |  | 10-07.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 档案馆 |  |  | 10-07.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化馆 |  |  | 10-07.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 活动中心 |  |  | 10-07.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 博览建筑 |  |  |  | 10-08.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 博物馆 |  |  | 10-08.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 展览馆和展览中心 |  |  | 10-08.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科技馆 |  |  | 10-08.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 美术馆 |  |  | 10-08.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议中心 |  |  | 10-08.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纪念馆 |  |  | 10-08.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主题馆 |  |  | 10-08.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陈列馆 |  |  | 10-08.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文物保管所 |  |  | 10-08.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 游乐休闲建筑 |  |  |  | 10-09.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旅游景点 |  |  | 10-09.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 游乐园 |  |  | 10-09.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主题公园 |  |  | 10-09.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共活动中心 |  |  | 10-09.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 餐饮建筑 |  |  |  | 10-10.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中餐厅 |  |  | 10-10.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西餐厅 |  |  | 10-10.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 快餐厅 |  |  | 10-10.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 休闲餐厅 |  |  | 10-10.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自助餐厅 |  |  | 10-10.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 食堂 |  |  | 10-10.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 咖啡厅 |  |  | 10-10.70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酒吧 |  |  | 10-10.80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 饮品店 |  |  | 10-10.85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旅馆建筑 |  |  |  | 10-11.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市旅馆 |  |  | 10-11.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 度假旅馆 |  |  | 10-11.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济型旅馆 |  |  | 10-11.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业建筑 |  |  |  | 10-12.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 百货公司 |  |  | 10-12.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超级市场 |  |  | 10-12.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 菜市场和农贸市场 |  |  | 10-12.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 购物中心 |  |  | 10-12.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 步行商业街 |  |  | 10-12.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仓储商店和批发市场 |  |  | 10-12.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类型专业商店 |  |  | 10-12.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业网点 |  |  | 10-12.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体育建筑 |  |  |  | 10-13.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体育中心 |  |  | 10-13.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体育场 |  |  | 10-13.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体育馆 |  |  | 10-13.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 游泳馆 |  |  | 10-13.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合训练馆 |  |  | 10-13.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水上运动设施 |  |  | 10-13.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰雪项目场馆 |  |  | 10-13.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑冰场 |  |  | 10-13.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自行车场馆 |  |  | 10-13.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 赛车场 |  |  | 10-13.55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 射击场馆 |  |  | 10-13.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 射箭场 |  |  | 10-13.65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 赛马场 |  |  | 10-13.70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 极限运动场 |  |  | 10-13.75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业运动场 |  |  | 10-13.80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗建筑 |  |  |  | 10-14.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合医院 |  |  | 10-14.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专科医院 |  |  | 10-14.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 急救中心 |  |  | 10-14.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体检中心 |  |  | 10-14.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社区卫生服务中心 |  |  | 10-14.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疗养院 |  |  | 10-14.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生所 |  |  | 10-14.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宗教建筑 |  |  |  | 10-15.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政建筑 |  |  |  | 10-16.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自来水厂 |  |  | 10-16.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中水处理站 |  |  | 10-16.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理厂 |  |  | 10-16.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水处理厂 |  |  | 10-16.22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉房 |  |  | 10-16.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气调压站 |  |  | 10-16.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配气站 |  |  | 10-16.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热交换站 |  |  | 10-16.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热力站 |  |  | 10-16.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垃圾站 |  |  | 10-16.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防控制中心 |  |  | 10-16.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控中心 |  |  | 10-16.65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电力调度中心 |  |  | 10-16.70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发电机房 |  |  | 10-16.72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市变电所 |  |  | 10-16.75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电站 |  |  | 10-16.80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开闭所 |  |  | 10-16.82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站 |  |  | 10-16.85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防灾应急中心 |  |  | 10-16.87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通指挥中心 |  |  | 10-16.89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮电媒体建筑 |  |  |  | 10-17.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电信大楼 |  |  | 10-17.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据中心 |  |  | 10-17.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司法建筑 |  |  |  | 10-18.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法院 |  |  | 10-18.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检察院 |  |  | 10-18.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公安局 |  |  | 10-18.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 派出所 |  |  | 10-18.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监狱 |  |  | 10-18.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 看守所 |  |  | 10-18.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 福利建筑 |  |  |  | 10-19.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 养老院 |  |  | 10-19.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 儿童福利院 |  |  | 10-19.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 福利康复中心 |  |  | 10-19.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 救助管理站 |  |  | 10-19.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 收容所 |  |  | 10-19.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 老年人照料设施 |  |  | 10-19.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 殡葬建筑 |  |  |  | 10-20.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通建筑 |  |  |  | 10-21.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路建筑 |  |  | 10-21.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机场 |  |  | 10-21.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市轨道交通 |  |  | 10-21.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通枢纽 |  |  | 10-21.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车场库 |  |  | 10-21.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高速公路服务设施及收费设施 |  |  | 10-21.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公交车站 |  |  | 10-21.70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓储物流建筑 |  |  |  | 10-22.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仓库 |  |  | 10-22.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 货运站 |  |  | 10-22.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装卸站台 |  |  | 10-22.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会物流服务建筑 |  |  | 10-22.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集装箱码头 |  |  | 10-22.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业建筑 |  |  |  | 10-23.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机电工业 |  |  | 10-23.05.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子工业 |  |  | 10-23.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽车工业 |  |  | 10-23.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纺织 |  |  | 10-23.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂房 |  |  | 10-23.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化纤工业 |  |  | 10-23.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制药工业 |  |  | 10-23.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力中心 |  |  | 10-23.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仓库和料场 |  |  | 10-23.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 辅助生产设施 |  |  | 10-23.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶工业 |  |  | 10-23.55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电力工业 |  |  | 10-23.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢铁工业 |  |  | 10-23.65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制浆造纸工业 |  |  | 10-23.70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 食品及饮料工业 |  |  | 10-23.75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃工业 |  |  | 10-23.80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥工业 |  |  | 10-23.85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮革工业 |  |  | 10-23.90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷烟工业 |  |  | 10-23.95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学/石油工业 |  |  | 10-23.98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合建筑 |  |  |  | 10-24.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多功能综合大楼 |  |  | 10-24.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业综合体 |  |  | 10-24.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市综合体 |  |  | 10-24.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人防工程 |  |  |  | 10-25.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文物类建筑 |  |  |  | 10-30.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社区级公共服务建筑 |  |  |  | 10-35.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅大类 |  |  |  | 10-40.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公建大类 |  |  |  | 10-45.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |

    - A.2 空间模型单元数据需求

表A.2 空间模型单元数据需求

| 类目名称 | 类目编码 | 属性名称 | 属性类型 | 属性单位 | 属性值域 | 消防仿真子模型 | 绿建仿真子模型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府空间 | 12-01.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 司法空间 | 12-01.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法庭 | 12-01.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陪审团席 | 12-01.10.10.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 法官席 | 12-01.10.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 证物室 | 12-01.10.10.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陪审团集合室 | 12-01.10.10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 证人席 | 12-01.10.10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 翻译室 | 12-01.10.10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 律师室 | 12-01.10.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 羁押室 | 12-01.10.10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 审判庭 | 12-01.10.10.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 听证室 | 12-01.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立法空间 | 12-01.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立法听证室 | 12-01.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 军事空间 | 12-01.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 军械库 | 12-01.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 军械库服务空间 | 12-01.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公安派出所空间 | 12-01.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅空间 | 12-02.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浴室 | 12-02.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起居室 | 12-02.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起居室兼餐厅 | 12-02.22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厨房 | 12-02.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 餐厅 | 12-02.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厨房兼餐厅 | 12-02.32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卧室 | 12-02.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卧室兼起居室 | 12-02.36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卧室兼起居室兼餐厅 | 12-02.37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 套内交通空间 | 12-02.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玄关 | 12-02.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 套内走道 | 12-02.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非套内走道 | 12-02.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他住宅内空间 | 12-02.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 书房 | 12-02.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保姆房 | 12-02.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 艺术空间 | 12-03.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表演空间 | 12-03.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 露天剧场 | 12-03.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 座位数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  |  | 一般表演空间 | 12-03.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 舞台 | 12-03.10.20.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乐池 | 12-03.10.20.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排练空间 | 12-03.10.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 声场 | 12-03.10.20.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 演艺厅 | 12-03.10.20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乐队训练空间 | 12-03.10.20.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 观众空间 | 12-03.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 观众厅 | 12-03.10.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  |  | 观演厅 | 12-03.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 后台区 | 12-03.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放映区 | 12-03.10.40.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检修通道 | 12-03.10.40.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 舞台侧翼 | 12-03.10.40.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电影屏幕空间 | 12-03.10.40.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 化妆间 | 12-03.10.40.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 候场区 | 12-03.10.40.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 艺术展示空间 | 12-03.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 艺术画廊 | 12-03.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 展览画廊 | 12-03.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雕塑园 | 12-03.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 观赏园 | 12-03.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 观景台 | 12-03.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 创意空间 | 12-03.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 录音室 | 12-03.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 艺术家工作室 | 12-03.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 摄影工作室 | 12-03.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 媒体制作 | 12-03.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 媒体制作支持 | 12-03.30.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 声闸 | 12-03.30.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 禅意花园 | 12-03.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 博物馆空间 | 12-04.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 重要性 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  | 博物馆画廊 | 12-04.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图书馆空间 | 12-05.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  | 藏书数量 | double | 本 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 重要性 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  | 图书馆 | 12-05.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图书馆藏室 | 12-05.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 书库 | 12-05.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阅览室 | 12-05.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一般阅览室 | 12-05.10.20.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 国家和省市重要阅览室 | 12-05.10.20.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老年阅览室 | 12-05.10.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 珍善本和舆图阅览室 | 12-05.10.20.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 青少年阅览室 | 12-05.10.20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 多媒体阅览室 | 12-05.10.20.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 期刊阅览室 | 12-05.10.20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出纳厅 | 12-05.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作间 | 12-05.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装裱室 | 12-05.10.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 编目室 | 12-05.10.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 修缮室 | 12-05.10.50.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗空间 | 12-06.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门诊用房 | 12-06.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 诊室 | 12-06.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标准诊室 | 12-06.10.10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特需诊室 | 12-06.10.10.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 耳鼻喉科诊室 | 12-06.10.10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 皮肤科诊室 | 12-06.10.10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 口腔科诊室 | 12-06.10.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内科诊室 | 12-06.10.10.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外科诊室 | 12-06.10.10.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 妇科诊室 | 12-06.10.10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产科诊室 | 12-06.10.10.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 儿科诊室 | 12-06.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 眼科诊室 | 12-06.10.10.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中医诊室 | 12-06.10.10.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 肠道肝炎诊室 | 12-06.10.10.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 呼吸内科诊室 | 12-06.10.10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 候诊空间 | 12-06.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 治疗室 | 12-06.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化验室 | 12-06.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 护士站 | 12-06.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 急诊用房 | 12-06.12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 急诊诊室 | 12-06.12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抢救室 | 12-06.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 观察室 | 12-06.12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清创室 | 12-06.12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住院用房 | 12-06.14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 病房 | 12-06.14.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 座位数、床位数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 伤残病房 | 12-06.14.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重症监护室 | 12-06.14.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分娩室 | 12-06.14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 婴儿室 | 12-06.14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 早产儿室 | 12-06.14.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传染病用房 | 12-06.16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手术部 | 12-06.18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 座位数、床位数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 手术室 | 12-06.18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刷手间 | 12-06.18.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 术后苏醒室 | 12-06.18.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 换床间 | 12-06.18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 麻醉师室 | 12-06.18.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冰冻切片室 | 12-06.18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消毒敷料室 | 12-06.18.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射科 | 12-06.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X光机扫描室 | 12-06.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CT机扫描室 | 12-06.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ECT扫描室 | 12-06.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PET扫描室 | 12-06.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试剂培制室 | 12-06.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 储源室 | 12-06.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分装室 | 12-06.20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功能测试室 | 12-06.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 胶片室 | 12-06.20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超声科 | 12-06.22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B超室 | 12-06.22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 核医学科 | 12-06.24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核磁共振室 | 12-06.24.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验科 | 12-06.26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 临检室 | 12-06.26.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采集室 | 12-06.26.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净化室 | 12-06.26.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 细菌室 | 12-06.26.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 血液透析室 | 12-06.26.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加速器机房 | 12-06.26.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验室 | 12-06.26.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 病理科 | 12-06.28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标本接收 | 12-06.28.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能检查室 | 12-06.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 听力测听室 | 12-06.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前庭功能检查室 | 12-06.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 心血管造影检查室 | 12-06.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内窥镜室 | 12-06.32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 理疗科 | 12-06.34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体疗室 | 12-06.34.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电疗室 | 12-06.34.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光疗室 | 12-06.34.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 激光室 | 12-06.34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磁疗室 | 12-06.34.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 针灸室 | 12-06.34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拔罐室 | 12-06.34.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按摩室 | 12-06.34.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气功室 | 12-06.34.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水疗室 | 12-06.34.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泥疗室 | 12-06.34.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蜡疗室 | 12-06.34.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 心理治疗 | 12-06.36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 康复区 | 12-06.38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 血库 | 12-06.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 药剂科 | 12-06.42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配药室 | 12-06.42.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 贮药室 | 12-06.42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 药剂调制间 | 12-06.42.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加药间 | 12-06.42.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消毒供应室 | 12-06.44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗涤室 | 12-06.44.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消毒室 | 12-06.44.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消毒洗涤室 | 12-06.44.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 药房 | 12-06.48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太平间 | 12-06.49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 辅助用房 | 12-06.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挂号室 | 12-06.50.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入院办理 | 12-06.50.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 病历室 | 12-06.50.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预检分诊室 | 12-06.50.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 记账室 | 12-06.50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医疗收费室 | 12-06.50.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 献血室 | 12-06.50.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采血室 | 12-06.50.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配血室 | 12-06.50.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 换药室 | 12-06.50.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输液室 | 12-06.50.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注射室 | 12-06.50.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 换鞋间 | 12-06.50.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污物间 | 12-06.50.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缓冲间 | 12-06.50.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无菌物品存放间 | 12-06.50.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洁净室 | 12-06.50.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污染区 | 12-06.50.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配置室 | 12-06.50.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 谈话间 | 12-06.50.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疗养用房 | 12-06.55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗养室 | 12-06.55.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医护用房 | 12-06.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 护理站 | 12-06.60.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 处理室 | 12-06.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育培训空间 | 12-07.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体育活动空间 | 12-07.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教育培训操场 | 12-07.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风雨操场 | 12-07.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教室 | 12-07.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 普通教室 | 12-07.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合班教室 | 12-07.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专用教室 | 12-07.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 科学教室 | 12-07.20.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 史地教室 | 12-07.20.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 语言教室 | 12-07.20.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算机教室 | 12-07.20.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 技术教室 | 12-07.20.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 美术教室 | 12-07.20.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 书法教室 | 12-07.20.30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音乐教室 | 12-07.20.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 舞蹈教室 | 12-07.20.30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 劳动教室 | 12-07.20.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阶梯教室 | 12-07.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学校礼堂 | 12-07.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 座位数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  |  | 研讨室 | 12-07.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图书室 | 12-07.20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体质测试室 | 12-07.20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 心理咨询室 | 12-07.20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 德育展览室 | 12-07.20.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学管理用房 | 12-07.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教务处 | 12-07.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教研室 | 12-07.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教师办公用房 | 12-07.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教具室 | 12-07.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准备室 | 12-07.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幼教空间 | 12-07.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 晨检室 | 12-07.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 哺乳室 | 12-07.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室空间 | 12-08.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学实验室 | 12-08.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生物科学实验室 | 12-08.12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物理科学实验室 | 12-08.14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光学物理实验室 | 12-08.14.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物理研究实验室 | 12-08.14.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天文实验室 | 12-08.16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天文学研究实验室 | 12-08.16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地球与环境科学实验室 | 12-08.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地质实验室 | 12-08.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地质科学实验室 | 12-08.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉴定实验室 | 12-08.22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 心理学实验室 | 12-08.24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 台式实验室 | 12-08.26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干实验室 | 12-08.28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集成实验室 | 12-08.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿实验室 | 12-08.32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室的存储空间 | 12-08.34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室支持空间 | 12-08.36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业空间 | 12-09.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公空间 | 12-09.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  |  | 办公室 | 12-09.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议室 | 12-09.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 档案室 | 12-09.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 共享设备站 | 12-09.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 复印室 | 12-09.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 财务室 | 12-09.10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机要室 | 12-09.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保密室 | 12-09.10.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告厅 | 12-09.10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活动室 | 12-09.10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多功能室 | 12-09.10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行空间 | 12-09.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 银行出纳员空间 | 12-09.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动柜员机空间 | 12-09.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金库 | 12-09.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动取款区 | 12-09.15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交易空间 | 12-09.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交易大厅 | 12-09.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业展示空间 | 12-09.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 销售空间 | 12-09.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结账台 | 12-09.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 销售展示空间 | 12-09.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装空间 | 12-09.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动贩卖机区 | 12-09.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拍卖室 | 12-09.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宠物店动物空间 | 12-09.30.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 营业厅 | 12-09.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 灯光疏散指示标志 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 商店等级 | enum | / | “一般商业营业厅”¦“高档商业营业厅”¦“一般超市营业厅”¦“高档超市营业厅”¦“专卖店营业厅”¦“仓储超市” | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 照度功率密度 | double | / | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 通风方式 | enum | / | “单侧开窗”¦“前面敞开”¦“前后开窗”¦“机械排风和自然通风相结合”¦“空气调节系统” | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 重要性 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  | 商铺 | 12-09.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 灯光疏散指示标志 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 商店等级 | enum | / | “一般商业营业厅”¦“高档商业营业厅”¦“一般超市营业厅”¦“高档超市营业厅”¦“专卖店营业厅”¦“仓储超市” | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 照度功率密度 | double | / | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 通风方式 | enum | / | “单侧开窗”¦“前面敞开”¦“前后开窗”¦“机械排风和自然通风相结合”¦“空气调节系统” | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 重要性 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  | 有顶棚的商业街区 | 12-09.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  | 商业服务和维修空间 | 12-09.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业后勤空间 | 12-09.55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商务活动支持区 | 12-09.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 咨询台 | 12-09.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 休息厅 | 12-09.60.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 邮局空间 | 12-09.60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 邮件派递室 | 12-09.60.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 邮政信箱大堂 | 12-09.60.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 等待区 | 12-09.60.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接待空间 | 12-09.60.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 等候室 | 12-09.60.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 队列空间 | 12-09.60.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 业务支持空间 | 12-09.60.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 休闲娱乐空间 | 12-10.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运动娱乐空间 | 12-10.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 看台 | 12-10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主席台 | 12-10.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通看台 | 12-10.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 团体项目设施 | 12-10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 棒球场 | 12-10.10.20.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垒球场 | 12-10.10.20.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 球员席 | 12-10.10.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 橄榄球场 | 12-10.10.20.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 足球场 | 12-10.10.20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 篮球场 | 12-10.10.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 记者席 | 12-10.10.20.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个人项目设施 | 12-10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网球场 | 12-10.10.30.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排球场 | 12-10.10.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高尔夫球场 | 12-10.10.30.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高尔夫练习场 | 12-10.10.30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高尔夫球场支持空间 | 12-10.10.30.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 溜冰场 | 12-10.10.30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拳击场 | 12-10.10.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 摔跤垫 | 12-10.10.30.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 跳板 | 12-10.10.30.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保龄球场 | 12-10.10.30.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 飞镖投掷区 | 12-10.10.30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 跑道 | 12-10.10.30.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 滑雪缆车空间 | 12-10.10.30.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 训练场 | 12-10.10.30.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 锻炼站 | 12-10.10.30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有氧运动室 | 12-10.10.30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 攀岩墙 | 12-10.10.30.37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绳索课程元素 | 12-10.10.30.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泳池 | 12-10.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外泳池 | 12-10.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内泳池 | 12-10.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 潜水舱 | 12-10.20.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非运动性娱乐空间 | 12-10.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  |  | 公园 | 12-10.30.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 游乐园 | 12-10.30.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内练靶场 | 12-10.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外射击场 | 12-10.30.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 游戏区 | 12-10.30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 游乐场 | 12-10.30.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 游戏室 | 12-10.30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 棋牌室 | 12-10.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 游戏机室 | 12-10.30.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阅兵场 | 12-10.30.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网吧 | 12-10.30.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手工艺中心 | 12-10.30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 歌舞厅 | 12-10.30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 舞池 | 12-10.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 游戏厅 | 12-10.30.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 夜总会 | 12-10.30.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 录像厅 | 12-10.30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电影院 | 12-10.30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 座位数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 影厅 | 12-10.30.37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宗教场所 | 12-11.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 佛教场所 | 12-11.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 佛塔 | 12-11.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 山门 | 12-11.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 佛殿 | 12-11.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天王殿 | 12-11.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 诵经台 | 12-11.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方丈殿 | 12-11.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配殿 | 12-11.10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道教场所 | 12-11.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三清殿 | 12-11.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灵宫 | 12-11.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坛台 | 12-11.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基督教场所 | 12-11.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 忏悔室 | 12-11.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 唱经台 | 12-11.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗礼堂 | 12-11.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钟塔 | 12-11.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天主教场所 | 12-11.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伊斯兰教场所 | 12-11.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他教派场所 | 12-11.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务活动空间 | 12-13.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 美容活动空间 | 12-13.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化妆空间 | 12-13.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 剪发空间 | 12-13.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 剪发室 | 12-13.10.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 洗头室 | 12-13.10.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浴空间 | 12-13.12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗足间 | 12-13.12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗浴池 | 12-13.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桑拿浴室 | 12-13.12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桑拿休息室 | 12-13.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 餐饮服务 | 12-13.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烹饪空间 | 12-13.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主食加工间 | 12-13.15.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 副食加工间 | 12-13.15.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厨房空间 | 12-13.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 备餐间 | 12-13.15.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烹饪区 | 12-13.15.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 洗碗站 | 12-13.15.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 餐用具存放间 | 12-13.15.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷荤间 | 12-13.15.20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生食海鲜间 | 12-13.15.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裱花间 | 12-13.15.20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主食库 | 12-13.15.20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 副食库 | 12-13.15.20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷藏库 | 12-13.15.20.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 餐饮和饮用水空间 | 12-13.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 餐饮 | 12-13.15.30.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宴会厅 | 12-13.15.30.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 美食广场 | 12-13.15.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小吃店 | 12-13.15.30.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沙拉吧 | 12-13.15.30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 酒吧 | 12-13.15.30.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 饮料站 | 12-13.15.30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务站 | 12-13.15.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动贩卖易腐产品空间 | 12-13.15.30.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 食堂自动售货机空间 | 12-13.15.30.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 托盘归还空间 | 12-13.15.30.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 食品丢弃站 | 12-13.15.30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 咖啡站 | 12-13.15.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 儿童空间 | 12-13.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 托儿病房 | 12-13.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 儿童日托空间 | 12-13.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 儿童游戏室 | 12-13.25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亲子园 | 12-13.25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 儿童培训班 | 12-13.25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 早教中心 | 12-13.25.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 老年人照料设施空间 | 12-13.27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 老年人日间照料室 | 12-13.27.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 休息空间 | 12-13.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 座位数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 休息区 | 12-13.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 休息室 | 12-13.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗衣房和干洗房 | 12-13.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗衣房 | 12-13.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干洗房 | 12-13.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸烟室 | 12-13.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 母婴室 | 12-13.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设保安监控的空间 | 12-14.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动物隔离空间 | 12-14.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 笼舍 | 12-14.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厩 | 12-14.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 狮虎山 | 12-14.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 爬行馆 | 12-14.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水族馆 | 12-14.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监狱看守所 | 12-14.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拘留室 | 12-14.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 关押牢房 | 12-14.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扣押地段 | 12-14.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 禁闭室 | 12-14.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 家属会见室 | 12-14.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技能培训用房 | 12-14.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 劳动改造用房 | 12-14.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文体活动用房 | 12-14.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人防空间 | 12-14.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人员掩蔽室 | 12-14.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医疗救护站 | 12-14.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗消间 | 12-14.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物资库 | 12-14.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防毒通道 | 12-14.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓储空间 | 12-15.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  | 仓库 | 12-15.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 露天仓库 | 12-15.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内仓库 | 12-15.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储空间 | 12-15.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 储藏室 | 12-15.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 壁橱 | 12-15.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 衣帽寄存处 | 12-15.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 更衣室 | 12-15.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 归档空间 | 12-15.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供应室 | 12-15.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 贵重仪表间 | 12-15.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 库房 | 12-15.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  | 可移动存储空间 | 12-15.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集装箱 | 12-15.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 包装箱 | 12-15.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境受控存储空间 | 12-15.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷藏室 | 12-15.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷冻室 | 12-15.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 湿度控制存储空间 | 12-15.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空密封储藏室 | 12-15.40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特别物品存储空间 | 12-15.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑附属空间 | 12-16.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋顶 | 12-16.05.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上人屋顶 | 12-16.05.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不上人屋顶 | 12-16.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 架空层 | 12-16.07.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直升机平台 | 12-16.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阳台 | 12-16.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 露台 | 12-16.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平台 | 12-16.27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天井 | 12-16.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采光井 | 12-16.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后勤服务空间 | 12-17.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械交通 | 12-17.03.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯井道 | 12-17.03.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防电梯井道 | 12-17.03.05.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 担架电梯 | 12-17.03.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍电梯 | 12-17.03.05.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯底坑 | 12-17.03.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯轿厢 | 12-17.03.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯机房 | 12-17.03.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 升降梯 | 12-17.03.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动扶梯 | 12-17.03.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动坡道 | 12-17.03.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间 | 12-17.04.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疏散楼梯间 | 12-17.06.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防烟楼梯间 | 12-17.06.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 封闭楼梯间 | 12-17.06.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 敞开楼梯间 | 12-17.06.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非疏散楼梯间 | 12-17.09.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剪刀楼梯间 | 12-17.11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡道 | 12-17.13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟囱 | 12-17.16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直货运通道 | 12-17.19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备竖井 | 12-17.21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾道 | 12-17.21.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水井 | 12-17.21.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 给水 | 12-17.21.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水 | 12-17.21.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污废水 | 12-17.21.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调水 | 12-17.21.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风井 | 12-17.21.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排风 | 12-17.21.15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进风 | 12-17.21.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补风 | 12-17.21.15.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风 | 12-17.21.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加压送风 | 12-17.21.15.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 事故排风 | 12-17.21.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排油烟 | 12-17.21.15.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟 | 12-17.21.15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电井 | 12-17.21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 强电井 | 12-17.21.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弱电井 | 12-17.21.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能化系统管井 | 12-17.21.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水暖井 | 12-17.21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气 | 12-17.21.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备竖井 | 12-17.21.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备夹层 | 12-17.23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管廊 | 12-17.26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制室 | 12-17.29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防控制中心 | 12-17.29.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防控制室 | 12-17.29.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防值班室 | 12-17.29.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防安防控制室 | 12-17.29.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保安室 | 12-17.29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房控制室 | 12-17.29.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼宇自控控制室 | 12-17.29.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他控制室 | 12-17.29.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装卸区 | 12-17.33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间 | 12-17.36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 男卫生间 | 12-17.36.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 女卫生间 | 12-17.36.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中性卫生间 | 12-17.36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无障碍卫生间 | 12-17.36.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共卫生用房 | 12-17.38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医务室 | 12-17.38.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离室 | 12-17.38.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 盥洗室 | 12-17.38.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备机房 | 12-17.39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 制冷机房 | 12-17.39.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉房 | 12-17.39.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焚烧炉室 | 12-17.39.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃料储存室 | 12-17.39.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气表间 | 12-17.39.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 储油间 | 12-17.39.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报警阀室 | 12-17.39.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢瓶间 | 12-17.39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵房 | 12-17.39.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 给水泵房 | 12-17.39.18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生活泵房 | 12-17.39.18.05.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 稳压泵房 | 12-17.39.18.05.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 直饮水泵房 | 12-17.39.18.05.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 热水泵房 | 12-17.39.18.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空调水泵房 | 12-17.39.18.05.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排水泵房 | 12-17.39.18.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 污水泵房 | 12-17.39.18.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废水泵房 | 12-17.39.18.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 雨水泵房 | 12-17.39.18.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水处理泵房 | 12-17.39.18.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 景观水处理泵房 | 12-17.39.18.15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泳池水处理泵房 | 12-17.39.18.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防泵房 | 12-17.39.18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水池间 | 12-17.39.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水池间 | 12-17.39.19.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活水池间 | 12-17.39.19.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活消防水池间 | 12-17.39.19.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中水贮水池间 | 12-17.39.19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔油池 | 12-17.39.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 送风机房 | 12-17.39.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排风机房 | 12-17.39.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排烟机房 | 12-17.39.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调机房 | 12-17.39.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空气压缩机房 | 12-17.39.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫站 | 12-17.39.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活水箱间 | 12-17.39.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水箱间 | 12-17.39.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活消防水箱间 | 12-17.39.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中水处理机房 | 12-17.39.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 换热站 | 12-17.39.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市热站 | 12-17.39.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发电机房 | 12-17.39.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油发电机间 | 12-17.39.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油发电机控制室 | 12-17.39.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日用油箱间 | 12-17.39.41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开闭站 | 12-17.39.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分界室 | 12-17.39.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变电室 | 12-17.39.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电间 | 12-17.39.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压配电室 | 12-17.39.48.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中压配电室 | 12-17.39.48.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压配电室 | 12-17.39.48.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变配电室 | 12-17.39.48.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高低压配电室 | 12-17.39.48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能化系统机房 | 12-17.39.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 强电间 | 12-17.39.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电间 | 12-17.39.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络机房 | 12-17.39.50.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 程控交换机房 | 12-17.39.50.01.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长途程控交换机房 | 12-17.39.50.01.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 信令转接点室 | 12-17.39.50.01.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话机房 | 12-17.39.50.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电视机房 | 12-17.39.50.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑设备监控机房 | 12-17.39.50.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 广播机房 | 12-17.39.50.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 微波机房 | 12-17.39.50.09.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分米波机房 | 12-17.39.50.09.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 米波机房 | 12-17.39.50.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据中心机房 | 12-17.39.50.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓄电池室 | 12-17.39.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不间断电源室 | 12-17.39.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电容器室 | 12-17.39.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 涡轮机房 | 12-17.39.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液压站 | 12-17.39.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 润滑油站 | 12-17.39.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电磁屏蔽室 | 12-17.39.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废物处理和回收空间 | 12-17.43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾间 | 12-17.43.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干垃圾间 | 12-17.43.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿垃圾间 | 12-17.43.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险废物贮存室 | 12-17.43.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物业管理用房 | 12-17.46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传达室 | 12-17.46.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工具间 | 12-17.46.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车间 | 12-17.46.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接收间 | 12-17.46.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通道 | 12-17.46.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修理间 | 12-17.46.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程室 | 12-17.46.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集气室 | 12-17.46.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通空间 | 12-18.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要交通空间 | 12-18.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 走廊 | 12-18.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步行商业街 | 12-18.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连廊 | 12-18.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散照明 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  | 前厅 | 12-18.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过渡交通空间 | 12-18.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中庭 | 12-18.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  |  | 出入口门厅 | 12-18.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口过厅 | 12-18.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保安岗 | 12-18.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯厅 | 12-18.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 休息平台 | 12-18.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气闸室 | 12-18.20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门斗 | 12-18.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 登机道 | 12-18.20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外交通空间 | 12-18.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外廊 | 12-18.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避难空间 | 12-18.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前室 | 12-18.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼梯前室 | 12-18.50.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防电梯前室 | 12-18.50.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合用前室 | 12-18.50.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 共用前室 | 12-18.50.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三合一前室 | 12-18.50.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难通道 | 12-18.50.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避难间 | 12-18.50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火隔间 | 12-18.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停车场空间 | 12-19.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车库 | 12-19.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  | 非机动车库空间 | 12-19.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修车库空间 | 12-19.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业空间 | 12-21.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产空间 | 12-21.05.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  | 辅助生产空间 | 12-21.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷漆间 | 12-21.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加工间 | 12-21.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验室 | 12-21.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量室 | 12-21.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测量室 | 12-21.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备件库 | 12-21.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备品库 | 12-21.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作塔 | 12-21.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备间 | 12-21.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 操作间 | 12-21.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科研空间 | 12-21.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验室 | 12-21.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用配套工程 | 12-21.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息基础设施 | 12-21.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保治理空间 | 12-21.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物流运输与仓储空间 | 12-21.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物流存放用房 | 12-21.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 储罐 | 12-21.40.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 货仓 | 12-21.40.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 货场 | 12-21.40.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 货棚 | 12-21.40.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生物制品库 | 12-21.40.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 危险品库 | 12-21.40.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 易燃液体间 | 12-21.40.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 易腐物品间 | 12-21.40.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有毒物品间 | 12-21.40.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物流配套空间 | 12-21.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风淋室 | 12-21.40.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 熏蒸室 | 12-21.40.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 充电间 | 12-21.40.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物流作业用房 | 12-21.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 收发货间 | 12-21.40.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卸货间 | 12-21.40.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 验货区 | 12-21.40.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 搬运区 | 12-21.40.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分拣区 | 12-21.40.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打包区 | 12-21.40.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配送区 | 12-21.40.30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验检疫作业室 | 12-21.40.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 警犬房 | 12-21.40.30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 候工室 | 12-21.40.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结算间 | 12-21.40.30.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用空间 | 12-21.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 档案馆空间 | 12-22.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  | 藏书数量 | double | 本 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 重要性 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  | 档案库区 | 12-22.05.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 档案阅览室 | 12-22.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 档案业务和技术用房 | 12-22.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护技术用房 | 12-22.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 翻拍洗印用房 | 12-22.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缩微技术用房 | 12-22.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音像档案技术用房 | 12-22.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息化技术用房 | 12-22.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通建筑空间 | 12-23.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通建筑大厅 | 12-23.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通服务空间 | 12-23.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通配套空间 | 12-23.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 展览建筑空间 | 12-24.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 展览功能空间 | 12-24.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  |  | 展厅 | 12-24.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 展场 | 12-24.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 陈列室 | 12-24.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 展览公共服务空间 | 12-24.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新闻中心 | 12-24.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广电演播空间 | 12-25.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 演播室 | 12-25.05.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  | 直播室 | 12-25.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配音室 | 12-25.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 播音室 | 12-25.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导控室 | 12-25.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音控室 | 12-25.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 殡葬空间 | 12-26.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 殡仪业务区 | 12-26.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遗体处理区 | 12-26.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悼念区 | 12-26.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火化区 | 12-26.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 骨灰寄存区 | 12-26.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宿舍旅馆空间 | 12-27.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  | 客房 | 12-27.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无障碍客房 | 12-27.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 套房 | 12-27.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 居室 | 12-27.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社区级公共服务建筑空间 | 12-28.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务网点 | 12-28.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物、甲乙类火灾危险物品 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 灯光疏散指示标志 | bool | / | "有"¦"无" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 经常停留人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 疏散人数 | double | 个 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 商店等级 | enum | / | “一般商业营业厅”¦“高档商业营业厅”¦“一般超市营业厅”¦“高档超市营业厅”¦“专卖店营业厅”¦“仓储超市” | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 照度功率密度 | double | / | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 通风方式 | enum | / | “单侧开窗”¦“前面敞开”¦“前后开窗”¦“机械排风和自然通风相结合”¦“空气调节系统” | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 重要性 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 耐火等级 | enum | / | “一级”¦“二级”¦“三级”¦“四级” | ▲ |  |  |
|  |  | 配套服务用房 | 12-28.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用地红线 | 12-29.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防车登高操作场地 | 12-30.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上空 | 12-31.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套型 | 12-32.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 房间 | 12-33.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部空间 | 12-34.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅公区 | 12-35.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅私区 | 12-36.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走道 | 12-37.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套型非住宅走道聚合 | 12-38.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走道聚合 | 12-39.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走道段 | 12-40.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防烟分区 | 12-41.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯单元 | 12-42.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五层楼梯单元 | 12-43.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅单元 | 12-44.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅单元标准层 | 12-45.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外侧1500长度的空间 | 12-46.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内侧1500长度的空间 | 12-47.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |

    - A.3 系统模型单元数据需求

表A.3 系统模型单元数据需求

| 类目名称 | 类目编码 | 属性名称 | 属性类型 | 属性单位 | 属性值域 | 消防仿真子模型 | 绿建仿真子模型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水排水系统 | 16-10.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统 | 16-10.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日常给水系统 | 16-10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热水系统 | 16-10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直饮水系统 | 16-10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水处理与回用系统 | 16-10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却塔补水系统 | 16-10.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水系统 | 16-10.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污水废水系统 | 16-10.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污水系统 | 16-10.20.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废水系统 | 16-10.20.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水系统 | 16-10.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水通气系统 | 16-10.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调凝结水系统 | 16-10.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中水系统 | 16-10.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中水处理系统 | 16-10.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中水供水系统 | 16-10.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 循环水系统 | 16-10.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却循环水系统 | 16-10.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 游泳池循环水系统 | 16-10.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水景循环系统 | 16-10.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防系统 | 16-10.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外消火栓系统 | 16-10.50.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内消火栓系统 | 16-10.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动喷水灭火系统 | 16-10.50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿式喷水灭火系统 | 16-10.50.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干式喷水灭火系统 | 16-10.50.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预作用喷水灭火系统 | 16-10.50.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重复启闭预作用喷水灭火系统 | 16-10.50.15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨淋喷水灭火系统 | 16-10.50.15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨淋自动喷水灭火系统 | 16-10.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开式防火幕冷却防护水幕系统 | 16-10.50.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闭式窗玻璃冷却防护水幕系统 | 16-10.50.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大空间智能型主动喷水灭火系统 | 16-10.50.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定消防炮灭火系统 | 16-10.50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动消防炮灭火系统 | 16-10.20.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水喷雾灭火系统 | 16-10.50.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 细水雾灭火系统 | 16-10.50.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气体灭火系统 | 16-10.50.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化碳灭火系统 | 16-10.50.55.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 七氟丙烷灭火系统 | 16-10.50.55.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三氟甲烷灭火系统 | 16-10.50.55.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 洁净气体灭火系统 | 16-10.50.55.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气溶胶灭火系统 | 16-10.50.55.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IG541混合气体灭火系统 | 16-10.50.55.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫灭火系统 | 16-10.50.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低倍数泡沫灭火系统 | 16-10.50.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中倍数泡沫灭火系统 | 16-10.50.60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高倍数泡沫灭火系统 | 16-10.50.60.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泡沫喷淋灭火系统 | 16-10.50.60.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干粉灭火系统 | 16-10.50.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全淹没灭火系统 | 16-10.50.65.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 局部应用灭火系统 | 16-10.50.65.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防器材 | 16-10.50.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通空调系统 | 16-20.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供暖系统 | 16-20.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 户式燃气炉和空气热源泵供暖系统 | 16-20.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供暖供水系统 | 16-20.10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供暖回水系统 | 16-20.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供暖补水系统 | 16-20.10.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 膨胀水系统 | 16-20.10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 软化水系统 | 16-20.10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风系统 | 16-20.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械排风系统 | 16-20.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械送风系统 | 16-20.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 事故通风系统 | 16-20.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 事故送风系统 | 16-20.20.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 事故排风系统 | 16-20.20.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防排烟系统 | 16-20.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加压送风系统 | 16-20.20.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟系统 | 16-20.20.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟补风系统 | 16-20.20.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排油烟系统 | 16-20.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油烟补风系统 | 16-20.20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排风兼排烟系统 | 16-20.20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进风兼补风系统 | 16-20.20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人防通风系统 | 16-20.20.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人防进风系统 | 16-20.20.70.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人防排风系统 | 16-20.20.70.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气调节系统 | 16-20.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全空气系统 | 16-20.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调送风系统 | 16-20.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调回风系统 | 16-20.30.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调新风系统 | 16-20.30.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却水供水系统 | 16-20.30.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却水回水系统 | 16-20.30.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调冷水供水系统 | 16-20.30.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调冷水回水系统 | 16-20.30.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调热水供水系统 | 16-20.30.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调热水回水系统 | 16-20.30.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调补水系统 | 16-20.30.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制冷剂系统 | 16-20.30.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除尘与有害气体净化系统 | 16-20.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除尘系统 | 16-20.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气体净化系统 | 16-20.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抑尘及真空清扫系统 | 16-20.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气系统 | 16-30.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供配电系统 | 16-30.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源 | 16-30.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压供配电系统 | 16-30.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压供配电系统 | 16-30.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6kV至20kV电力继电保护 | 16-30.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20kV电力继电保护 | 16-30.10.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10kV电力继电保护 | 16-30.10.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6kV电力继电保护 | 16-30.10.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气测量 | 16-30.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自备应急电源系统 | 16-30.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配变电所机房要求 | 16-30.10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明系统 | 16-30.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气照明系统 | 16-30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气照明配电系统 | 16-30.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气照明控制系统 | 16-30.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 16-30.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷与接地系统 | 16-30.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 16-30.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 特殊场所接地安全防护 | 16-30.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防雷与接地监控系统 | 16-30.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能化系统 | 16-40.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息化应用系统 | 16-40.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作业务应用系统 | 16-40.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物业运营管理系统 | 16-40.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共服务管理系统 | 16-40.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公众信息服务系统 | 16-40.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能卡应用系统 | 16-40.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息网络安全管理系统 | 16-40.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业业务系统 | 16-40.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能化集成系统 | 16-40.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能化信息集成系统 | 16-40.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集成信息应用系统 | 16-40.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息设施系统 | 16-40.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通信接入系统 | 16-40.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电话交换系统 | 16-40.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息网络系统 | 16-40.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合布线系统 | 16-40.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内移动通信覆盖系统 | 16-40.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫星通信系统 | 16-40.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有线电视及卫星电视接收系统 | 16-40.30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广播系统 | 16-40.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议系统 | 16-40.30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息导引及发布系统 | 16-40.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时钟系统 | 16-40.30.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 呼叫信号系统 | 16-40.30.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑设备管理系统 | 16-40.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑设备监控系统 | 16-40.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑能效监控系统 | 16-40.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾自动报警控制系统 | 16-40.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 火灾报警控制系统 | 16-40.50.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防专用电话系统 | 16-40.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防应急广播系统 | 16-40.50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防电源监控系统 | 16-40.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气火灾自动报警系统 | 16-40.50.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火门监控系统 | 16-40.50.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 送风余压监控系统 | 16-40.50.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可燃气体探测系统 | 16-40.50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全系统 | 16-40.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全防范综合管理系统 | 16-40.60.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 入侵报警系统 | 16-40.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频安防监控系统 | 16-40.60.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 16-40.60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子巡查管理系统 | 16-40.60.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 访客对讲系统 | 16-40.60.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 停车库场管理系统 | 16-40.60.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急联动系统 | 16-40.60.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机房工程 | 16-40.70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息中心设备机房 | 16-40.70.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数字程控交换机系统设备机房 | 16-40.70.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通信系统总配线设备机房 | 16-40.70.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防监控中心机房 | 16-40.70.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安防监控中心机房 | 16-40.70.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能化系统设备总控室 | 16-40.70.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通信接入系统设备机房 | 16-40.70.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有线电视前端设备机房 | 16-40.70.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急指挥中心机房 | 16-40.70.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电间 | 16-40.70.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能化配电系统 | 16-40.80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房配电系统 | 16-40.80.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他配电系统 | 16-40.80.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力系统 | 16-50.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热力系统 | 16-50.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热水热力系统 | 16-50.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸汽系统 | 16-50.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝结水系统 | 16-50.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废汽系统 | 16-50.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉房水处理系统 | 16-50.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉房烟风系统 | 16-50.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉房排污系统 | 16-50.10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气系统 | 16-50.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天然气系统 | 16-50.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人工煤气系统 | 16-50.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液化石油气系统 | 16-50.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油系统 | 16-50.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃料油系统 | 16-50.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导热油系统 | 16-50.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工业油系统 | 16-50.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃煤系统 | 16-50.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气体系统 | 16-50.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压缩空气系统 | 16-50.50.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氧气系统 | 16-50.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮气系统 | 16-50.50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳系统 | 16-50.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氢气系统 | 16-50.50.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙炔系统 | 16-50.50.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氩气系统 | 16-50.50.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他气体系统 | 16-50.50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空系统 | 16-50.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |

    - A.4 构件模型单元数据需求

表A.4 构件模型单元数据需求

| 类目名称 |  |  |  |  |  | 类目编码 | 属性名称 | 属性类型 | 属性单位 | 属性值域 | 消防仿真子模型 | 绿建仿真子模型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙 |  |  |  |  | 30-08.03.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内墙 |  |  |  | 30-08.03.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 墙类型 | enum | / | "内墙" |  | ▲ | 仅混凝土墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  | 仅混凝土墙时填写 |
|  |  | 外墙 |  |  |  | 30-08.03.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 墙类型 | enum | / | "外墙" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平均传热系数计算方法 | enum | / | "简化系数法"¦"面积加权法"¦"线传热系数法" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 | double | W/(m·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 | double | W/(㎡·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热阻 | double | ㎡·K/W | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标 | double | / | （0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 渗透系数 | double | g/(m·h·Pa) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 修正系数 | double | / | （0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火隔离带高度及做法 | double | m | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限 | double | h | >=0 | ▲ |  | 仅混凝土墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  | 仅混凝土墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火隔热性 | enum | / | "甲级"¦"乙级"¦"丙级"¦"无防火等级" | ▲ |  |  |
|  | 梁 |  |  |  |  | 30-08.06.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  | 楼层板 |  |  |  |  | 30-08.09.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼板类型 | enum | / | "普通楼板"¦"架空楼板"¦"外挑楼板" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平均传热系数计算方法 | enum | / | "简化系数法"¦"面积加权法"¦"线传热系数法" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 | double | W/(m·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 | double | W/(㎡·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热阻 | double | ㎡·K/W | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标 | double | / | （0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 渗透系数 | double | g/(m·h·Pa) | >0 |  | ▲ | 仅预制混凝土楼板时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 修正系数 | double | / | （0,1] |  | ▲ | 仅预制混凝土楼板时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火隔热性 | enum | / | "甲级"¦"乙级"¦"丙级"¦"无防火等级" | ▲ |  |  |
|  | 屋面板 |  |  |  |  | 30-08.13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平均传热系数计算方法 | enum | / | "简化系数法"¦"面积加权法"¦"线传热系数法" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 | double | W/(m·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 | double | W/(㎡·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热阻 | double | ㎡·K/W | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标 | double | / | （0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 屋面防火隔离带宽度及做法 | double | m | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否上人 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保温材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  | 仅建筑有保温时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 坡度 | double | % | [0,90) | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火隔热性 | enum | / | "甲级"¦"乙级"¦"丙级"¦"无防火等级" | ▲ |  |  |
|  | 柱 |  |  |  |  | 30-08.16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否承重 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  | 楼梯 |  |  |  |  | 30-08.26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通行净宽 | double | mm | >0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室内室外 | enum | / | "室内"¦"室外" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 踏步级数 | double | 级 | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼梯类型 | enum | / | "直跑式"¦"双跑折叠式"¦"双跑平行式"¦"双跑直行式"¦"三跑式"¦"四跑式"¦"双合式"¦"双分式"¦"剪刀式"¦"交叉式"¦"旋转梯" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大倾角 | double | 度 | (0,90) | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 材质 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否为避难区 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  | 疏散楼梯 |  |  |  | 30-08.26.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否扩大 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内保温材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地面装修材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 墙面装修材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 顶棚装修材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  | 非疏散楼梯 |  |  |  | 30-08.26.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否扩大 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  | 室外楼梯 |  |  |  | 30-08.26.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯平台 |  |  |  |  | 30-08.29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通行净宽 | double | mm | >0 | ▲ |  |  |
|  | 楼梯梯段 |  |  |  |  | 30-08.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通行净宽 | double | mm | >0 | ▲ |  |  |
|  | 坡道 |  |  |  |  | 30-08.31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室内室外 | enum | / | "室内"¦"室外" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地面装修材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 墙面装修材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 顶棚装修材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否加防滑条 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  | 坡道段 |  |  |  |  | 30-08.39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洞 |  |  |  |  | 30-08.86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙 |  |  |  |  | 30-13.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 材质 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外保温材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  | 仅建筑有保温时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否有空腔 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火完整性 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内保温材料燃烧性能 | enum | / | "A级"¦"A1级"¦"A2级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  | 仅建筑有保温时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗框材质 | string | / | / |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗框所占面积比 | double | / | 百分比 |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 可开启面积 | double | ㎡ | >=0 |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 玻璃材料名称 | string | / | / |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗玻璃层数 | double | 层 | "1""2""3""4" |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 太阳辐射系数 | double | / | (0,1] |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 太阳辐射反射系数 | double | / | (0,1] |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 自身遮阳系数 | double | / | (0,1] |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 气密性等级 | enum | / | "1级"¦"2级"¦"3级"¦"4级"¦"5级"¦"6级"¦"7级" |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水密性等级 | enum | / | "1级"¦"2级"¦"3级"¦"4级"¦"5级"¦"6级" |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗风压等级 | enum | / | "E1级"¦"E2级"¦"E3级"¦"E4级"¦"E5级" |  | ▲ | 仅玻璃幕墙时填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 平均传热系数计算方法 | enum | / | "简化系数法"¦"面积加权法"¦"线传热系数法" |  | ▲ | 当为玻璃幕墙时无需填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 | double | W/(㎡·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热阻 | double | ㎡·K/W | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标 | double | / | (0,1] |  | ▲ | 当为玻璃幕墙时无需填写 |
|  | 幕墙嵌板 |  |  |  |  | 30-13.22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 净高度 | double | mm | >0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通行净宽 | double | mm | >0 | ▲ |  | 选填项，仅幕墙的消防救援口需要填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 材质 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 玻璃类型 | enum | / | "钢化玻璃"¦"夹层玻璃"¦"层压玻璃"¦"爆破防护玻璃"¦"单片透明玻璃"¦"反射玻璃"¦"吸音玻璃"¦"低辐射玻璃" | ▲ |  | 选填项，仅玻璃幕墙需要填写 |
|  | 门 |  |  |  |  | 30-13.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不透明部分传热系数 | double | W/(㎡·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不透明部分比例 | double | / | 百分比 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 气密性等级 | enum | / | "1级"¦"2级"¦"3级"¦"4级"¦"5级"¦"6级"¦"7级" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水密性等级 | enum | / | "1级"¦"2级"¦"3级"¦"4级"¦"5级"¦"6级" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗风压等级 | enum | / | "E1级"¦"E2级"¦"E3级"¦"E4级"¦"E5级" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通行净宽 | double | mm | >0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 净高度 | double | mm | >0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 材质 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 玻璃类型 | enum | / | "钢化玻璃"¦"夹层玻璃"¦"层压玻璃"¦"爆破防护玻璃"¦"单片透明玻璃"¦"反射玻璃"¦"吸音玻璃"¦"低辐射玻璃" | ▲ |  | 仅建筑门材质为玻璃时需要填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火完整性 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否有烟密闭性能 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  | 选填项，仅防火门和疏散门需要填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 操作方式 | enum | / | "手动"¦"自动"¦"联动" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平时状态 | enum | / | "常开"¦"常闭" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人员流速 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 开启方向 | string | / | / | ▲ |  | 当开启方向只为一个时，填写开向的房间或面积的深圳空间标识；当开启方向为两个时，填写“双向开” |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否为卷帘门 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火性能 | enum | / | "隔热防火门（A类）"¦"部分隔热防火门（B类）"¦“非隔热防火门（C类）” | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否为安全出口 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否为营业厅主门 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 能否自动关闭 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 开启类型 | enum | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限时间 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  | 防火门 |  |  |  | 30-13.45.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火等级 | enum | / | "甲级"¦"乙级"¦"丙级" | ▲ |  |  |
|  |  | 电梯门 |  |  |  | 30-13.45.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火完整性 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 材质 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  | 消防电梯门 |  |  | 30-13.45.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疏散门 |  |  |  | 30-13.45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全出口 |  |  |  | 30-13.45.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 户门 |  |  |  | 30-13.45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 窗 |  |  |  |  | 30-13.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗框材质 | string | / | / |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗框所占面积比 | double | / | 百分比 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗框传热系数 | double | W/(㎡·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 玻璃传热系数 | double | W/(㎡·K) | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热阻 | double | ㎡·K/W | >0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 玻璃材料名称 | string | / | / |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗玻璃层数 | double | 层 | "1""2""3""4" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 太阳辐射吸收系数 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 太阳辐射反射系数 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 玻璃遮阳系数 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 玻璃可见光透射比 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 气密性等级 | enum | / | "1级"¦"2级"¦"3级"¦"4级"¦"5级"¦"6级"¦"7级" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水密性等级 | enum | / | "1级"¦"2级"¦"3级"¦"4级"¦"5级"¦"6级" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗风压等级 | enum | / | "E1级"¦"E2级"¦"E3级"¦"E4级"¦"E5级" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否可开启 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火完整性 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 面积 | double | ㎡ | >0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 净高度 | double | mm | >0 | ▲ |  | 选填项，仅消防救援窗需要填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 通行净宽 | double | mm | >0 | ▲ |  | 选填项，仅消防救援窗需要填写 |
|  |  |  |  |  |  |  | 材质 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 玻璃类型 | enum | / | "钢化玻璃"¦"夹层玻璃"¦"层压玻璃"¦"爆破防护玻璃"¦"单片透明玻璃"¦"反射玻璃"¦"吸音玻璃"¦"低辐射玻璃" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可开启面积 | double | ㎡ | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 开启方向 | string | / | / | ▲ |  | 仅可开启窗需要添加，当开启方向只为一个时，填写开向的房间或面积的深圳空间标识；当开启方向为两个时，填写“双向开” |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火极限时间 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐火性能 | enum | / | "隔热防火窗（A类）"¦"部分隔热防火窗（B类）"¦“非隔热防火窗（C类）” | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 能否自动关闭 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  | 百叶窗 |  |  |  | 30-13.50.05 |  |  |  |  | ▲ |  |  |
|  |  | 防火窗 |  |  |  | 30-13.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火等级 | enum | / | "甲级"¦"乙级"¦"丙级" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否有烟密闭性能 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  | 凸窗 |  |  |  | 30-13.50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗组成构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊顶 |  |  |  |  | 30-15.80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 栏杆扶手 |  |  |  |  | 30-16.75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 栏杆高度 | double | mm | >=0 | ▲ |  |  |
|  | 栏杆段 |  |  |  |  | 30-16.80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家具和陈设 |  |  |  |  | 30-17.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厨房制品 |  |  |  | 30-17.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厨房设备 |  |  | 30-17.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 洗涤槽 |  | 30-17.25.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间配套设备 |  |  |  | 30-17.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗浴器 |  |  | 30-17.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 淋浴器 |  | 30-17.30.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 便器 |  |  | 30-17.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 座便器 |  | 30-17.30.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 蹲便器 |  | 30-17.30.15.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小便器 |  | 30-17.30.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 妇洗器 |  |  | 30-17.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墩布池 |  |  | 30-17.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗面器 |  |  | 30-17.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附属配件 |  |  | 30-17.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 淋浴房 |  |  | 30-17.30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防 |  |  |  |  | 30-30.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水消防系统 |  |  |  | 30-30.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外消火栓设施 |  |  | 30-30.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外消火栓 |  | 30-30.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水泵接合器 |  | 30-30.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水鹤 |  | 30-30.10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防取水口 |  | 30-30.10.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内消火栓设施 |  |  | 30-30.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内消火栓 |  | 30-30.10.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计流量 | double | L/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 消火栓箱 |  | 30-30.10.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单栓室内消火栓箱 | 30-30.10.15.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单栓组合式消防柜 | 30-30.10.15.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 双栓室内消火栓箱 | 30-30.10.15.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 双栓组合式消防柜 | 30-30.10.15.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试验消火栓箱 | 30-30.10.15.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防软管卷盘 |  | 30-30.10.15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消火栓按钮 |  | 30-30.10.15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轻便消防水龙 |  | 30-30.10.15.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动喷水灭火系统组件 |  |  | 30-30.10.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水流指示器 |  | 30-30.10.22.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 末端试水装置 |  | 30-30.10.22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试水阀 |  | 30-30.10.22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试水接头 |  | 30-30.10.22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试水压力表 |  | 30-30.10.22.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水力警铃 |  | 30-30.10.22.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿式报警阀组 |  | 30-30.10.22.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨淋阀组 |  | 30-30.10.22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预作用装置 |  | 30-30.10.22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干式报警阀组 |  | 30-30.10.22.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 细水雾泵组系统 |  | 30-30.10.22.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 细水雾瓶组系统 |  | 30-30.10.22.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大空间智能型主动喷水灭火系统组件 |  |  | 30-30.10.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷洒型自动射流灭火装置 |  | 30-30.10.27.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷射型自动射流灭火装置 |  | 30-30.10.27.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大空间智能灭火装置控制器 |  | 30-30.10.27.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大空间智能型探测组件 |  | 30-30.10.27.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大空间模拟末端试水装置 |  | 30-30.10.27.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动消防炮 |  | 30-30.10.27.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定消防炮灭火系统组件 |  |  | 30-30.10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防炮塔 |  | 30-30.10.42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气体灭火系统设施 |  |  |  | 30-30.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管网灭火系统装置 |  |  | 30-30.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制灭火系统装置 |  |  | 30-30.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泡沫灭火系统设施 |  |  |  | 30-30.33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干粉灭火系统设施 |  |  |  | 30-30.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全淹没灭火系统设施 |  |  | 30-30.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 局部应用灭火系统设施 |  |  | 30-30.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预制灭火装置 |  | 30-30.35.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干粉储存容器 |  | 30-30.35.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 驱动气体储瓶 |  | 30-30.35.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防泵设备 |  |  |  | 30-30.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 离心式消防泵 |  |  | 30-30.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电动离心式消防泵 |  | 30-30.40.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油离心式消防泵 |  | 30-30.40.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立式涡轮消防泵 |  |  | 30-30.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电动立式涡轮消防泵 |  | 30-30.40.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油立式涡轮消防泵 |  | 30-30.40.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容积式消防泵 |  |  | 30-30.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电动容积式消防泵 |  | 30-30.40.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油容积式消防泵 |  | 30-30.40.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成套压力消防给水设备 |  |  | 30-30.40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气压消防给水设备 |  | 30-30.40.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防自动恒压给水设备 |  | 30-30.40.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防增压稳压给水设备 |  | 30-30.40.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气体顶压消防给水设备 |  | 30-30.40.40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防给水稳压设备 |  |  | 30-30.40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立式消防给水稳压设备 |  | 30-30.40.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧式消防给水稳压设备 |  | 30-30.40.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防储水设施 |  |  |  | 30-30.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水箱 |  |  | 30-30.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压力消防水箱水罐 |  | 30-30.50.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压力消防水箱 | 30-30.50.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压力消防水罐 | 30-30.50.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开式消防水箱 |  | 30-30.50.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水池 |  |  | 30-30.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下消防水池 |  | 30-30.50.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高位消防水池 |  | 30-30.50.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防器材 |  |  |  | 30-30.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灭火器 |  |  | 30-30.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手提式灭火器 |  | 30-30.60.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 推车式灭火器 |  | 30-30.60.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬挂式干粉灭火器 |  |  | 30-30.60.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灭火器箱 |  |  | 30-30.60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防系统附件 |  |  |  | 30-30.70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 旋流防止器 |  |  | 30-30.70.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水喇叭口 |  |  | 30-30.70.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力开关 |  |  | 30-30.70.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量开关 |  |  | 30-30.70.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量检测装置 |  |  | 30-30.70.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力检查装置 |  |  | 30-30.70.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减压孔板 |  |  | 30-30.70.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防喷头 |  |  |  | 30-30.80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三级系统分类 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  | 闭式水喷头 |  |  | 30-30.80.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 闭式下垂型喷头 |  | 30-30.80.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 闭式直立型喷头 |  | 30-30.80.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 闭式边墙型喷头 |  | 30-30.80.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隐蔽型喷头 |  | 30-30.80.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开式水喷头 |  |  | 30-30.80.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开式下垂型喷头 |  | 30-30.80.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开式直立型喷头 |  | 30-30.80.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开式边墙型喷头 |  | 30-30.80.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨淋喷头 |  | 30-30.80.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水幕喷头 |  | 30-30.80.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气体喷头 |  |  | 30-30.80.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫喷头 |  |  | 30-30.80.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干粉喷头 |  |  | 30-30.80.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑给水热水 |  |  |  |  | 30-31.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水增压设备 |  |  |  | 30-31.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给水泵 |  |  | 30-31.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧式离心泵 |  | 30-31.15.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立式离心泵 |  | 30-31.15.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管道泵 |  | 30-31.15.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成套增压给水设备 |  |  | 30-31.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气压给水设备 |  | 30-31.15.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变频调速给水设备 |  | 30-31.15.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管网叠压给水设备 |  | 30-31.15.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 箱式泵站 |  | 30-31.15.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气压水罐 |  |  | 30-31.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立式气压水罐 |  | 30-31.15.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧式气压水罐 |  | 30-31.15.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水箱 |  |  |  | 30-31.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开式水箱 |  |  | 30-31.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组合式不锈钢板给水箱 |  | 30-31.20.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装配式钢板给水箱 |  | 30-31.20.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装配式SMC给水箱 |  | 30-31.20.10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闭式水箱 |  |  | 30-31.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活水池 |  |  |  | 30-31.21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水池水箱附件 |  |  |  | 30-31.23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水池水箱检修人孔 |  |  | 30-31.23.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人梯 |  |  | 30-31.23.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溢流管 |  |  | 30-31.23.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放空管 |  |  | 30-31.23.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 透气管 |  |  | 30-31.23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水位计 |  |  | 30-31.23.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑给水处理设备 |  |  |  | 30-31.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 软化水设备 |  |  | 30-31.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动控制钠离子交换器 |  | 30-31.25.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动控制氢离子交换器 |  | 30-31.25.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活给水过滤设备 |  |  | 30-31.25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活给水滤芯型过滤器 |  | 30-31.25.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活给水活性炭过虑器 |  | 30-31.25.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活给水砂过滤器 |  | 30-31.25.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 微孔过滤器 |  | 30-31.25.15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全自动反冲洗过滤器 |  | 30-31.25.15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 膜处理设备 |  |  | 30-31.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 反渗透膜处理设备 |  | 30-31.25.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纳滤膜处理设备 |  | 30-31.25.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超滤膜处理设备 |  | 30-31.25.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 微孔滤膜处理设备 |  | 30-31.25.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水有毒物质去除设备 |  |  | 30-31.25.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 除氟设备 |  | 30-31.25.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 除砷设备 |  | 30-31.25.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 除镉设备 |  | 30-31.25.25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消毒设备 |  |  | 30-31.25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加氯机 |  | 30-31.25.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次氯酸纳发生器 |  | 30-31.25.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氯消毒剂发生器 |  | 30-31.25.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯片及漂白粉消毒器 |  | 30-31.25.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水箱自洁消毒器 |  | 30-31.25.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭氧发生器 |  | 30-31.25.30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 紫外线消毒器 |  | 30-31.25.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 紫外光催化二氧化钛消毒装置 |  | 30-31.25.30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 银离子消毒器 |  | 30-31.25.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加热贮热设备 |  |  |  | 30-31.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热水器 |  |  | 30-31.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日均热水用量 | double | m³ | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计冷水温度 | double | ℃ | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计热水温度 | double | ℃ | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  | 电热水器 |  | 30-31.30.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃气热水器 |  | 30-31.30.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能热水器 |  | 30-31.30.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热泵热水机 |  | 30-31.30.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空气能热泵热水机 | 30-31.30.10.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地源热泵热水机 | 30-31.30.10.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 换热设备 |  |  | 30-31.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 换热效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  | 板式换热器 |  | 30-31.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管式换热器 |  | 30-31.30.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容积式换热器 |  | 30-31.30.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 半即热式换热器 |  | 30-31.30.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 换热机组 |  | 30-31.30.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开水设备 |  |  | 30-31.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电开水器 |  | 30-31.30.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃料型开水炉 |  | 30-31.30.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 蒸汽盘管开水炉 |  | 30-31.30.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热管开水器 |  | 30-31.30.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热水贮存设备 |  |  | 30-31.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热水储水箱 |  | 30-31.30.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热水储水罐 |  | 30-31.30.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀门 |  |  |  | 30-31.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闸阀 |  |  | 30-31.35.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动闸阀 |  | 30-31.35.02.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电动闸阀 |  | 30-31.35.02.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蝶阀 |  |  | 30-31.35.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动蝶阀 |  | 30-31.35.04.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电动蝶阀 |  | 30-31.35.04.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截止阀 |  |  | 30-31.35.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 球阀 |  |  | 30-31.35.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 旋塞阀 |  |  | 30-31.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 角阀 |  |  | 30-31.35.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔膜阀 |  |  | 30-31.35.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 止回阀 |  |  | 30-31.35.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消声止回阀 |  | 30-31.35.16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底阀 |  |  | 30-31.35.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浮球阀 |  |  | 30-31.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 温控阀 |  |  | 30-31.35.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液压水位控制阀 |  |  | 30-31.35.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双级水力控制阀 |  |  | 30-31.35.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减压阀 |  |  | 30-31.35.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 比例式减压阀 |  | 30-31.35.28.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 先导式减压阀 |  | 30-31.35.28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 薄膜式减压阀 |  | 30-31.35.28.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可调式减压阀 |  | 30-31.35.28.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稳压阀 |  |  | 30-31.35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调节阀 |  |  | 30-31.35.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电动调节阀 |  | 30-31.35.32.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动调节阀 |  | 30-31.35.32.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动调节阀 |  | 30-31.35.32.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 节流阀 |  |  | 30-31.35.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平衡阀 |  |  | 30-31.35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动态压差平衡阀 |  | 30-31.35.36.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动态流量平衡阀 |  | 30-31.35.36.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 静态平衡阀 |  | 30-31.35.36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一体式平衡阀 |  | 30-31.35.36.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多功能水泵控制阀 |  |  | 30-31.35.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全阀 |  |  | 30-31.35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泄压阀 |  |  | 30-31.35.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 持压阀 |  |  | 30-31.35.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 紧急关闭阀 |  |  | 30-31.35.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 倒流防止器 |  |  | 30-31.35.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水锤消除器 |  |  | 30-31.35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信号阀 |  |  | 30-31.35.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信号闸阀 |  | 30-31.35.52.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信号蝶阀 |  | 30-31.35.52.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排气阀 |  |  | 30-31.35.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动排气阀 |  | 30-31.35.54.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动排气阀 |  | 30-31.35.54.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电磁阀 |  |  | 30-31.35.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空破坏器 |  |  | 30-31.35.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计量表 |  |  |  | 30-31.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水表 |  |  | 30-31.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量计 |  |  | 30-31.40.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力表 |  |  | 30-31.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空表 |  |  | 30-31.40.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 温度计 |  |  | 30-31.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液位计 |  |  | 30-31.40.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统附件 |  |  |  | 30-31.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洒水栓 |  |  | 30-31.50.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水龙头 |  |  | 30-31.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 快速取水器 |  |  | 30-31.50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑排水 |  |  |  |  | 30-32.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水提升设备 |  |  |  | 30-32.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 流量 | double | L/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 污水泵 |  |  | 30-32.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立式污水泵 |  | 30-32.15.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧式污水泵 |  | 30-32.15.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 潜污泵 |  | 30-32.15.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成套污水提升装置 |  |  | 30-32.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑排水专用设备和部件 |  |  |  | 30-32.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地漏 |  |  | 30-32.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直通式地漏 |  | 30-32.20.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直埋式地漏 |  | 30-32.20.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密闭式地漏 |  | 30-32.20.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网框式地漏 |  | 30-32.20.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 多通道地漏 |  | 30-32.20.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧墙式地漏 |  | 30-32.20.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大流量专用地漏 |  | 30-32.20.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油水分离设备 |  |  | 30-32.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隔油器 |  | 30-32.20.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油水分离器 |  | 30-32.20.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一体式隔油装置 |  | 30-32.20.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸气阀 |  |  | 30-32.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清扫口 |  |  | 30-32.20.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地面式清扫口 |  | 30-32.20.33.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼板下清扫口 |  | 30-32.20.33.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查口 |  |  | 30-32.20.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阻火圈 |  |  | 30-32.20.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脏污捕集器 |  |  | 30-32.20.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 毛发聚集器 |  |  | 30-32.20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 积水处理器 |  |  | 30-32.20.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通气帽 |  |  | 30-32.20.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 伸顶式通气帽 |  | 30-32.20.51.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧墙式通气帽 |  | 30-32.20.51.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存水弯 |  |  | 30-32.20.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S型存水弯 |  | 30-32.20.54.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P型存水弯 |  | 30-32.20.54.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U型存水弯 |  | 30-32.20.54.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 伸缩节 |  |  | 30-32.20.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水漏斗 |  |  | 30-32.20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水防虫网 |  |  | 30-32.20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水排水构筑物 |  |  |  | 30-32.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化粪池 |  |  | 30-32.25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔油池 |  |  | 30-32.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 降温池 |  |  | 30-32.25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调节池 |  |  | 30-32.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沉淀池 |  |  | 30-32.25.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过滤池 |  |  | 30-32.25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污水检查井 |  |  | 30-32.25.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废水检查井 |  |  | 30-32.25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑排水井 |  |  | 30-32.25.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑中水处理设施 |  |  |  | 30-32.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物理化学处理设施 |  |  | 30-32.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生化处理设施 |  |  | 30-32.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小区生活污水处理设施 |  |  |  | 30-32.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水排水 |  |  |  |  | 30-33.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑雨水收集设施 |  |  |  | 30-33.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水斗 |  |  | 30-33.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重力流雨水斗 |  | 30-33.20.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 半有压雨水斗 |  | 30-33.20.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 虹吸式雨水斗 |  | 30-33.20.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧入式雨水斗 |  | 30-33.20.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水回用设施 |  |  |  | 30-33.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水储存设施 |  |  | 30-33.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水储存罐 |  | 30-33.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水储存池 |  | 30-33.30.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水调蓄池 |  | 30-33.30.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弃流设施 |  |  | 30-33.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自控弃流装置 |  | 30-33.30.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 渗透弃流装置 |  | 30-33.30.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弃流池 |  | 30-33.30.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水提升设备 |  |  |  | 30-33.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水泵 |  |  | 30-33.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成套雨水提升设备 |  |  | 30-33.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用建筑给排水系统 |  |  |  |  | 30-35.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷泉和喷灌给排水系统设备 |  |  |  | 30-35.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷泉给排水系统 |  |  | 30-35.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷泉喷头 |  | 30-35.30.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷泉工程水处理设备 |  | 30-35.30.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷泉设备 |  | 30-35.30.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷灌给排水系统 |  |  | 30-35.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷灌喷头 |  | 30-35.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗衣房给排水系统 |  |  |  | 30-35.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗衣房专用设备 |  |  | 30-35.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗衣房水加热设备 |  |  | 30-35.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室和医疗设施的用水处理系统 |  |  |  | 30-35.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验室和医疗设施纯水处理设备 |  |  | 30-35.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验室和医疗设施排水处理设备 |  |  | 30-35.50.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能集热系统设备 |  |  |  | 30-35.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳能集热器 |  |  | 30-35.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 太阳能生活热水系统效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 集热器面积 | double | ㎡ | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  | 真空管集热器 |  | 30-35.60.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平板型集热器 |  | 30-35.60.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直饮水系统设备 |  |  |  | 30-35.70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直饮水装置 |  |  | 30-35.70.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水质在线检测装置 |  |  | 30-35.70.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通用管道管件套管 |  |  |  |  | 30-36.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水管道 |  |  |  | 30-36.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否有压 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室内室外 | enum | / | "室内"¦"室外" | ▲ |  |  |
|  |  | 水管件 |  |  |  | 30-36.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 套管 |  |  |  | 30-36.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普通套管 |  |  | 30-36.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢套管 |  | 30-36.30.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料套管 |  | 30-36.30.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水套管 |  |  | 30-36.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柔性防水套管 |  | 30-36.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刚性防水套管 |  | 30-36.30.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护密闭套管 |  |  | 30-36.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单侧防护密闭套管 |  | 30-36.30.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双侧防护密闭套管 |  | 30-36.30.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷源热源 |  |  |  |  | 30-40.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉 |  |  |  | 30-40.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃煤锅炉 |  |  | 30-40.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉容量 | double | t/h | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  | 油气两用锅炉 |  |  | 30-40.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉容量 | double | t/h | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  | 燃油锅炉 |  |  | 30-40.10.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉容量 | double | t/h | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  | 燃气锅炉 |  |  | 30-40.10.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉容量 | double | t/h | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  | 生物质燃料锅炉 |  |  | 30-40.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉容量 | double | t/h | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  | 电热锅炉 |  |  | 30-40.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉容量 | double | t/h | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  | 锅炉配套装置 |  |  | 30-40.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省煤器 |  | 30-40.10.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空气预热器 |  | 30-40.10.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 除尘器 |  | 30-40.10.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉烟道烟囱 |  |  | 30-40.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽发生器 |  |  |  | 30-40.12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电蒸汽发生器 |  |  | 30-40.12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气蒸汽发生器 |  |  | 30-40.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元式热水设备 |  |  |  | 30-40.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多能源热水炉 |  |  | 30-40.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电热水炉 |  |  | 30-40.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气红外线供暖装置 |  |  |  | 30-40.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷水机组 |  |  |  | 30-40.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电动压缩式冷水机组 |  |  | 30-40.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制冷效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  | 涡旋式冷水机组 |  | 30-40.25.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺杆式冷水机组 |  | 30-40.25.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 离心式冷水机组 |  | 30-40.25.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 |  |  | 30-40.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制冷效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 30-40.25.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热水型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 30-40.25.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直燃型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 30-40.25.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷水机组配套装置 |  |  |  | 30-40.28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷凝器在线清洗装置 |  |  | 30-40.28.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热泵 |  |  |  | 30-40.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制热效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  | 空气源热泵 |  |  | 30-40.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地源热泵 |  |  | 30-40.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地埋管地源热泵 |  | 30-40.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下水地源热泵 |  | 30-40.30.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 江河湖水地源热泵 |  | 30-40.30.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 海水源地源热泵 |  | 30-40.30.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污水源地源热泵 |  | 30-40.30.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水环热泵 |  |  | 30-40.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蓄热蓄冷装置 |  |  |  | 30-40.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓄冰装置 |  |  | 30-40.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冰盘管式 |  | 30-40.35.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封装式冰蓄冷 |  | 30-40.35.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制冰滑落式装置 |  | 30-40.35.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冰浆式 |  | 30-40.35.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水蓄冷蓄热装置 |  |  | 30-40.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相变材料蓄热 |  |  | 30-40.35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸汽蓄热 |  |  | 30-40.35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气冷热电三联供 |  |  |  | 30-40.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 循环水处理设备 |  |  |  | 30-40.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 循环水处理器 |  |  | 30-40.45.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全程物化水处理器 |  | 30-40.45.05.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全程综合水处理器 |  | 30-40.45.05.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 磁水处理器 |  | 30-40.45.05.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 静电水处理器 |  | 30-40.45.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电子水处理器 |  | 30-40.45.05.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 射频水处理器 |  | 30-40.45.05.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动加药装置 |  |  | 30-40.45.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供热空调用软化水设备 |  |  | 30-40.45.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除氧设备 |  |  | 30-40.45.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除锈设备 |  |  | 30-40.45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除砂设备 |  |  | 30-40.45.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能供暖系统 |  |  |  | 30-40.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却水系统 |  |  |  |  | 30-41.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却塔 |  |  |  | 30-41.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却塔效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却塔进水温度 | double | ℃ | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却塔出水温度 | double | ℃ | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却塔容量 | double | kcal/h | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  | 自然通风逆流湿式冷却塔 |  |  | 30-41.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自然通风横流湿式冷却塔 |  |  | 30-41.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械通风逆流湿式冷却塔 |  |  | 30-41.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械通风横流湿式冷却塔 |  |  | 30-41.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械通风多风机湿式冷却塔 |  |  | 30-41.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械通风横流干式冷却塔 |  |  | 30-41.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械通风逆流干式冷却塔 |  |  | 30-41.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械通风横流干湿式冷却塔 |  |  | 30-41.10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械通风逆流干湿式冷却塔 |  |  | 30-41.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气冷却器 |  |  |  | 30-41.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却器效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却器进水温度 | double | ℃ | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却器出水温度 | double | ℃ | >=0 |  | ▲ |  |
|  | 供暖 |  |  |  |  | 30-42.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热媒输送设备 |  |  |  | 30-42.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供暖水泵 |  |  | 30-42.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  | 补水定压装置 |  |  | 30-42.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 膨胀水箱 |  | 30-42.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 方形膨胀水箱 | 30-42.10.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 圆形膨胀水箱 | 30-42.10.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气压罐定压装置 |  | 30-42.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补水泵 |  | 30-42.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动补水定压装置 |  | 30-42.10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 | string | / | / |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 运行质量 | double | kg | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 流量 | double | m³/h | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 扬程 | double | m | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 额定功率 | double | Kw | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 额定电压 | double | V | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作压力 | double | Kpa | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 定压点最高压力 | double | Kpa | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 定压点最低压力 | double | Kpa | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有效容积 | double | m³ | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  | 分集水器 |  |  | 30-42.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分水器 |  | 30-42.10.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集水器 |  | 30-42.10.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除污器 |  |  | 30-42.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立式直通除污器 |  | 30-42.10.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧式直通除污器 |  | 30-42.10.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧式角通除污器 |  | 30-42.10.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZPG自动排污过滤器 |  | 30-42.10.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变角形过滤器 |  | 30-42.10.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Y型过滤器 |  | 30-42.10.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集气罐 |  |  | 30-42.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调压板 |  |  | 30-42.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道补偿器 |  |  | 30-42.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 方形补偿器 |  | 30-42.10.35.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 套筒补偿器 |  | 30-42.10.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 球型补偿器 |  | 30-42.10.35.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 波纹管补偿器 |  | 30-42.10.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道支吊架 |  |  | 30-42.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通支吊架 |  | 30-42.10.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗震支吊架 |  | 30-42.10.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道支座 |  |  | 30-42.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固定支座 |  | 30-42.10.45.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 滑动支座 |  | 30-42.10.45.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽管道附件 |  |  |  | 30-42.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疏水器 |  |  | 30-42.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闪蒸罐 |  |  | 30-42.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分汽缸 |  |  | 30-42.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝结水自动回收装置 |  |  | 30-42.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内供暖设备 |  |  |  | 30-42.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散热器 |  |  | 30-42.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铸铁散热器 |  | 30-42.30.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢制散热器 |  | 30-42.30.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铜铝散热器 |  | 30-42.30.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温热水辐射供暖设备 |  |  | 30-42.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电热式辐射供暖设备 |  |  | 30-42.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电热膜 |  | 30-42.30.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加热电缆 |  | 30-42.30.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电热红外线辐射器 |  | 30-42.30.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃气红外线辐射器 |  | 30-42.30.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暖风机 |  |  | 30-42.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空气加热器 |  |  | 30-42.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电供暖散热器 |  | 30-42.30.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 直接作用式电供暖散热器 | 30-42.30.50.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 蓄热式电供暖散热器 | 30-42.30.50.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中供暖系统热计量与室温调控设备 |  |  |  | 30-42.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热量表 |  |  | 30-42.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热分配表 |  |  | 30-42.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热量分配装置 |  |  | 30-42.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 恒温控制阀 |  |  | 30-42.40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 恒温阀 |  | 30-42.40.40.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电热式恒温控制阀 |  | 30-42.40.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辐射供暖室温控制装置 |  |  | 30-42.40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温控器 |  | 30-42.40.50.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 限温器 |  | 30-42.40.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风 |  |  |  |  | 30-43.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风机 |  |  |  | 30-43.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般通用通风机 |  |  | 30-43.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 流量损失 | double | / | (0,1] | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大流量 | double | m/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大压力 | double | Pa | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 体积流速 | double | m³/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 离心式风机 |  | 30-43.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柜式离心风机 | 30-43.10.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管道式离心风机 | 30-43.10.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轴流式风机 |  | 30-43.10.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 斜流式风机 |  | 30-43.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混流式风机 |  | 30-43.10.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 贯流式风机 |  | 30-43.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 射流风机 |  | 30-43.10.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 诱导风机 |  | 30-43.10.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆通风机 |  |  | 30-43.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 流量损失 | double | / | (0,1] | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大流量 | double | m/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大压力 | double | Pa | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 体积流速 | double | m³/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 防腐通风机 |  |  | 30-43.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 流量损失 | double | / | (0,1] | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大流量 | double | m/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大压力 | double | Pa | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 体积流速 | double | m³/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 新风换气机 |  |  | 30-43.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 流量损失 | double | / | (0,1] | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大流量 | double | m/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大压力 | double | Pa | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 体积流速 | double | m³/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 换气扇 |  |  | 30-43.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 流量损失 | double | / | (0,1] | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大流量 | double | m/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大压力 | double | Pa | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 体积流速 | double | m³/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 空气幕 |  |  | 30-43.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风帽 |  |  |  | 30-43.12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 筒形风帽 |  |  | 30-43.12.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 伞形风帽 |  |  | 30-43.12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无动力风帽 |  |  | 30-43.12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锥形风帽 |  |  | 30-43.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风管道 |  |  |  | 30-43.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风管件 |  |  |  | 30-43.16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管其他附件 |  |  |  | 30-43.18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 静压箱 |  |  | 30-43.18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接管箱 |  |  | 30-43.18.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防虫网 |  |  | 30-43.18.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管软接头 |  |  | 30-43.18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管接头 |  |  | 30-43.18.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管堵头 |  |  | 30-43.18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风口 |  |  |  | 30-43.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平时状态 | enum | / | "常开"¦"常闭" | ▲ |  |  |
|  |  |  | 百叶风口 |  |  | 30-43.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单层百叶风口 |  | 30-43.20.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双层百叶风口 |  | 30-43.20.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自垂百叶风口 |  | 30-43.20.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散流器 |  |  | 30-43.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 方形散流器 |  | 30-43.20.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆形散流器 |  | 30-43.20.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矩形散流器 |  | 30-43.20.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 条形风口 |  |  | 30-43.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷射式送风口 |  |  | 30-43.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 球形喷口 |  | 30-43.20.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 筒形喷口 |  | 30-43.20.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 旋流风口 |  |  | 30-43.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 置换送风口 |  |  | 30-43.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 送风孔板 |  |  | 30-43.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排烟风口 |  |  | 30-43.20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板式排烟口 |  | 30-43.20.45.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 多叶排烟口 |  | 30-43.20.45.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火风口 |  |  | 30-43.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多叶送风口 |  |  | 30-43.20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风管道阀门 |  |  |  | 30-43.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风量调节阀 |  |  | 30-43.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 多叶调节阀 |  | 30-43.25.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风管蝶阀 |  | 30-43.25.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定风量阀 |  |  | 30-43.25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管止回阀 |  |  | 30-43.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 密闭阀 |  |  | 30-43.25.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火和排烟阀 |  |  | 30-43.25.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火阀 |  | 30-43.25.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70度防火阀 | 30-43.25.35.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150度防火阀 | 30-43.25.35.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟防火阀 |  | 30-43.25.35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 280度防火阀 | 30-43.25.35.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟阀 |  | 30-43.25.35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气净化装置 |  |  |  | 30-43.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粗效空气过滤器 |  |  | 30-43.30.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中效空气过滤器 |  |  | 30-43.30.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高中效空气过滤器 |  |  | 30-43.30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亚高效空气过滤器 |  |  | 30-43.30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高效空气过滤器 |  |  | 30-43.30.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超高效空气过滤器 |  |  | 30-43.30.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高效空气过滤机组 |  |  | 30-43.30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 静电空气过滤器 |  |  | 30-43.30.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学空气过滤器 |  |  | 30-43.30.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光触媒空气净化器 |  |  | 30-43.30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 紫外线杀菌器 |  |  | 30-43.30.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厨房油烟净化装置 |  |  | 30-43.30.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭空气吸附器 |  |  | 30-43.30.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 局部净化设备 |  |  |  | 30-43.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净化工作台 |  |  | 30-43.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层流罩 |  |  | 30-43.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自净器 |  |  | 30-43.35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配式洁净室 |  |  | 30-43.35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排风罩 |  | 30-43.35.40.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密闭罩 |  | 30-43.35.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 局部密闭罩 | 30-43.35.40.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整体密闭罩 | 30-43.35.40.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大容积密闭罩 | 30-43.35.40.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排风柜 | 30-43.35.40.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外部罩 |  | 30-43.35.40.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 顶吸罩 | 30-43.35.40.15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 底吸罩 | 30-43.35.40.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 侧吸罩 | 30-43.35.40.15.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接受罩 |  | 30-43.35.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吹吸罩 |  | 30-43.35.40.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气幕隔离罩 |  | 30-43.35.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补风罩 |  | 30-43.35.40.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防排烟系统建筑部品 |  |  |  | 30-43.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挡烟垂壁 |  |  | 30-43.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调 |  |  |  |  | 30-44.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热交换率 | double | kJ/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却液比热 | double | kJ/(kg·K) | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却液溢出流量 | double | kg/s | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷却液温度 | double | ℃ | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热交换器效率 | double | / | (0,1] | ▲ |  |  |
|  |  | 组合式空调机组 |  |  |  | 30-44.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空调机组功率 | double | W | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  | 立式空调机组 |  |  | 30-44.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立式空调新风机组 |  |  | 30-44.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卧式空调机组 |  |  | 30-44.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卧式空调新风机组 |  |  | 30-44.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊挂式空调机组 |  |  | 30-44.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊挂式空调新风机组 |  |  | 30-44.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 普通单元式空调机组 |  |  |  | 30-44.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空调机组功率 | double | W | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  | 专用单元式空调机组 |  |  |  | 30-44.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空调机组功率 | double | W | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  | 恒温恒湿空气机组 |  |  | 30-44.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房专用空调机组 |  |  | 30-44.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多联式空调机 |  |  |  | 30-44.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空调机组功率 | double | W | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  | 多联机室外机 |  |  | 30-44.25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室内机 |  |  | 30-44.25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风管式室内机 |  | 30-44.25.40.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四面出风嵌入式室内机 |  | 30-44.25.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁挂式室内机 |  | 30-44.25.40.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧嵌入式室内机 |  | 30-44.25.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 落地式室内机 |  | 30-44.25.40.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多联机新风机组室内机 |  |  | 30-44.25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多联机空调机配套装置 |  |  |  | 30-44.28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分歧管 |  |  | 30-44.28.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模式转换器 |  |  | 30-44.28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间空气调节器 |  |  |  | 30-44.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气调节器功率 | double | W | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  | 分体空调室内机 |  |  | 30-44.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分体空调室外机 |  |  | 30-44.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机盘管机组 |  |  |  | 30-44.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 风机盘管功率 | double | W | >=0 |  | ▲ |  |
|  |  |  | 卧式风机盘管机组 |  |  | 30-44.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立式风机盘管机组 |  |  | 30-44.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱式风机盘管机组 |  |  | 30-44.35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卡式风机盘管机组 |  |  | 30-44.35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁挂式风机盘管机组 |  |  | 30-44.35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变风量末端装置 |  |  |  | 30-44.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气湿度控制装置 |  |  |  | 30-44.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加湿器 |  |  | 30-44.45.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固体除湿器 |  |  | 30-44.45.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干式除湿器 |  |  | 30-44.45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶液除湿器 |  |  | 30-44.45.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷媒输送设备 |  |  |  | 30-44.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调水泵 |  |  | 30-44.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵类型 | enum | / | "离心泵"¦"螺杆泵"¦"容积式泵"¦"轴流泵"¦"直燃机真空泵" |  | ▲ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泵效率 | double | / | (0,1] |  | ▲ |  |
|  |  |  |  | 冷冻水泵 |  | 30-44.50.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷却水泵 |  | 30-44.50.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调系统热回收装置 |  |  |  | 30-44.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转轮式热回收装置 |  |  | 30-44.60.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板式热回收装置 |  |  | 30-44.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板翅式热回收装置 |  |  | 30-44.60.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热管式热回收装置 |  |  | 30-44.60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液体循环式热回收装置 |  |  | 30-44.60.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶液吸收式热回收装置 |  |  | 30-44.60.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制冷机冷凝热回收装置 |  |  | 30-44.60.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道与设备绝热防腐制品 |  |  |  |  | 30-45.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道与设备绝热材料 |  |  |  | 30-45.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 离心玻璃棉绝热制品 |  |  | 30-45.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 橡塑泡沫绝热制品 |  |  | 30-45.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硬质聚氨酯泡沫绝热制品 |  |  | 30-45.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩棉与矿渣棉绝热制品 |  |  | 30-45.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 憎水膨胀珍珠岩绝热制品 |  |  | 30-45.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硅酸铝棉绝热制品 |  |  | 30-45.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道与设备防腐材料 |  |  |  | 30-45.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声与振动控制 |  |  |  |  | 30-46.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风系统消声器 |  |  |  | 30-46.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阻性消声器 |  |  | 30-46.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗性消声器 |  |  | 30-46.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阻抗复合型消声器 |  |  | 30-46.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔声设施 |  |  |  | 30-46.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸声减噪材料和构造 |  |  |  | 30-46.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多孔材料 |  |  | 30-46.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸声结构 |  |  | 30-46.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空间吸声体 |  |  | 30-46.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸声尖劈 |  |  | 30-46.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备隔振设施 |  |  |  | 30-46.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备减震设施 |  |  |  | 30-46.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 橡胶减震垫 |  |  | 30-46.45.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弹簧减震器 |  |  | 30-46.45.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道隔振设施 |  |  |  | 30-46.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用建筑专用管道系统 |  |  |  |  | 30-47.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室和医疗设施压缩空气系统 |  |  |  | 30-47.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室和医疗设施真空系统 |  |  |  | 30-47.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗建筑氧气输送系统 |  |  |  | 30-47.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室和医疗设施化学废料系统 |  |  |  | 30-47.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气 |  |  |  |  | 30-48.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气调压装置 |  |  |  | 30-48.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调压箱 |  |  | 30-48.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调压站 |  |  | 30-48.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 区域调压站 |  | 30-48.10.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专用调压站 |  | 30-48.10.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气管道系统 |  |  |  | 30-48.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气表 |  |  | 30-48.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 差压流量计 |  | 30-48.20.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔板流量计 |  | 30-48.20.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 腰轮式流量计 |  | 30-48.20.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 涡轮流量计 |  | 30-48.20.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 罗茨流量计 |  | 30-48.20.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量流量计 |  | 30-48.20.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转子流量计 |  | 30-48.20.30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气安全装置 |  |  | 30-48.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃气报警器 |  | 30-48.20.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧器具 |  |  |  | 30-48.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气热水炉 |  |  | 30-48.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气灶具 |  |  | 30-48.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气烘烤器具 |  |  | 30-48.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供配电 |  |  |  |  | 30-50.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高压配电 |  |  |  | 30-50.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压成套柜 |  |  | 30-50.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压进线柜 |  | 30-50.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压进线隔离柜 |  | 30-50.10.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压联络柜 |  | 30-50.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压计量柜 |  | 30-50.10.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压馈线柜 |  | 30-50.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压电容补偿柜 |  | 30-50.10.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压电压互感器柜 |  | 30-50.10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压元器件 |  |  | 30-50.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集与监视控制系统 |  |  | 30-50.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅助装置 |  |  | 30-50.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压配电 |  |  |  | 30-50.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压成套柜 |  |  | 30-50.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压进线柜 |  | 30-50.20.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压联络柜 |  | 30-50.20.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压计量柜 |  | 30-50.20.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压馈线柜 |  | 30-50.20.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双电源切换柜 |  | 30-50.20.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压控制柜 |  | 30-50.20.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压配电箱 |  |  | 30-50.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明配电箱 |  | 30-50.20.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通照明配电箱 | 30-50.20.20.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防照明配电箱 | 30-50.20.20.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动力配电箱 |  | 30-50.20.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通动力配电箱 | 30-50.20.20.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防动力配电箱 | 30-50.20.20.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起动控制箱 |  | 30-50.20.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通控制箱 | 30-50.20.20.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制箱 | 30-50.20.20.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双电源切换箱 |  | 30-50.20.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通双电源切换箱 | 30-50.20.20.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防双电源切换箱 | 30-50.20.20.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 插座箱 |  | 30-50.20.20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电能表箱 |  | 30-50.20.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信号箱 |  | 30-50.20.20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制按钮 |  |  | 30-50.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通控制按钮 |  | 30-50.20.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防控制按钮 |  | 30-50.20.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压元器件 |  |  | 30-50.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电能质量调节装置 |  |  | 30-50.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压系统监测及报警装置 |  |  | 30-50.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变压器 |  |  |  | 30-50.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干式变压器 |  |  | 30-50.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油浸式变压器 |  |  | 30-50.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气体绝缘变压器 |  |  | 30-50.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成套变电站 |  |  | 30-50.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备用电源 |  |  |  | 30-50.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发电机组 |  |  | 30-50.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油发电机组 |  | 30-50.40.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃气发电机组 |  | 30-50.40.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不间断电源装置 |  |  | 30-50.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急电源装置 |  |  | 30-50.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳光伏发电系统 |  |  | 30-50.40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风力发电系统 |  |  | 30-50.40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓄电池 |  |  | 30-50.40.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铅酸蓄电池 |  | 30-50.40.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 碱性蓄电池 |  | 30-50.40.60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 充电桩 |  |  |  | 30-50.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交流充电桩 |  |  | 30-50.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直流充电桩 |  |  | 30-50.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明 |  |  |  |  | 30-51.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电光源 |  |  |  | 30-51.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卤钨灯 |  |  | 30-51.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明管型卤钨灯 |  | 30-51.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明单端卤钨灯 |  | 30-51.10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低气压荧光灯 |  |  | 30-51.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直管荧光灯 |  | 30-51.10.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环型荧光灯 |  | 30-51.10.15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 紧凑型荧光灯 |  | 30-51.10.15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低气压紫外灯 |  |  | 30-51.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 紫外杀菌灯 |  | 30-51.10.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 紫外保健灯 |  | 30-51.10.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 黑光荧光灯 |  | 30-51.10.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压汞灯 |  |  | 30-51.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 荧光高压汞灯 |  | 30-51.10.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自镇流荧光高压汞灯 |  | 30-51.10.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钠灯 |  |  | 30-51.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 透明型高压钠灯 |  | 30-51.10.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 漫射型高压钠灯 |  | 30-51.10.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 反射型高压钠灯 |  | 30-51.10.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压钠灯 |  | 30-51.10.30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属卤化物灯 |  |  | 30-51.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双石英金属卤化物灯 |  | 30-51.10.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷金属卤化物灯 |  | 30-51.10.35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LED灯 |  |  | 30-51.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灯杯 |  | 30-51.10.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝灯 |  | 30-51.10.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 球泡灯 |  | 30-51.10.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日光管 |  | 30-51.10.40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无极灯 |  |  | 30-51.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明光纤 |  |  | 30-51.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 白炽灯 |  |  | 30-51.10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 霓虹灯 |  |  | 30-51.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 红外灯 |  |  | 30-51.10.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明灯具 |  |  |  | 30-51.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内照明灯具 |  |  | 30-51.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊灯 |  | 30-51.20.10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吸顶灯 |  | 30-51.20.10.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁灯 |  | 30-51.20.10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 嵌入式灯 |  | 30-51.20.10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暗槽灯 |  | 30-51.20.10.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 洗墙灯 |  | 30-51.20.10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台灯 |  | 30-51.20.10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 落地灯 |  | 30-51.20.10.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导轨灯 |  | 30-51.20.10.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外照明灯具 |  |  | 30-51.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隧道灯 |  | 30-51.20.20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 庭院灯 |  | 30-51.20.20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 草坪灯 |  | 30-51.20.20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 埋地灯 |  | 30-51.20.20.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙灯 |  | 30-51.20.20.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 障碍灯 |  | 30-51.20.20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机场跑道灯 |  | 30-51.20.20.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水下灯 |  | 30-51.20.20.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护栏扶手灯 |  | 30-51.20.20.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高天棚灯 |  | 30-51.20.20.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路灯 |  | 30-51.20.20.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明附件 |  |  |  | 30-51.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通断开关及接插件 |  |  |  | 30-51.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通断开关 |  |  | 30-51.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 翘板式开关 |  | 30-51.40.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一联单控跷板开关 | 30-51.40.10.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二联单控跷板开关 | 30-51.40.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三联单控跷板开关 | 30-51.40.10.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 四联单控跷板开关 | 30-51.40.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一联双控跷板开关 | 30-51.40.10.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二联双控跷板开关 | 30-51.40.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三联双控跷板开关 | 30-51.40.10.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 四联双控跷板开关 | 30-51.40.10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卡式开关 |  | 30-51.40.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 触摸式开关 |  | 30-51.40.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 声光控开关 |  | 30-51.40.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组合开关 |  | 30-51.40.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遥控开关 |  | 30-51.40.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人体感应开关 |  | 30-51.40.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉线开关 |  | 30-51.40.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接插件 |  |  | 30-51.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 插座 |  | 30-51.40.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单相二极插座 | 30-51.40.20.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单相三极插座 | 30-51.40.20.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单相二极和三极插座 | 30-51.40.20.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三相四极插座 | 30-51.40.20.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单相二极地插 | 30-51.40.20.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单相三极地插 | 30-51.40.20.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单相二极和三极地插 | 30-51.40.20.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 带开关单相二极插座 | 30-51.40.20.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 带开关单相三极插座 | 30-51.40.20.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 带开关单相二极和三极插座 | 30-51.40.20.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业接连器 |  | 30-51.40.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调节器 |  |  | 30-51.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调光装置 |  | 30-51.40.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调速装置 |  | 30-51.40.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 风机盘管调速开关 | 30-51.40.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 舞台照明设备 |  |  |  | 30-51.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 舞台灯具 |  |  | 30-51.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚光灯 |  | 30-51.50.10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 追光灯 |  | 30-51.50.10.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柔光灯 |  | 30-51.50.10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 投影幻灯 |  | 30-51.50.10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地排散光灯 |  | 30-51.50.10.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回光灯 |  | 30-51.50.10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 激光器 |  | 30-51.50.10.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电脑灯 |  | 30-51.50.10.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成像灯 |  | 30-51.50.10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散光灯 |  | 30-51.50.10.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 舞台脚光灯 |  | 30-51.50.10.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天排散光灯 |  | 30-51.50.10.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转角式换色器 |  | 30-51.50.10.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 舞台调光设备 |  |  | 30-51.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 舞台调光控制器 |  | 30-51.50.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调光柜 |  | 30-51.50.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导轨及配件 |  |  | 30-51.50.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防应急照明和疏散指示系统设备 |  |  |  | 30-51.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急照明控制器 |  |  | 30-51.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急照明集中电源 |  |  | 30-51.60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急照明分配电装置 |  |  | 30-51.60.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防应急灯具 |  |  | 30-51.60.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急供电时间 | double | h | >=0 | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 消防应急照明灯具 |  | 30-51.60.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防应急标志灯具 |  | 30-51.60.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出口标志灯 | 30-51.60.40.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 方向标志灯 | 30-51.60.40.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 楼层标志灯 | 30-51.60.40.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 多信息复合标志灯 | 30-51.60.40.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防应急照明标志复合灯具 |  | 30-51.60.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防雷及接地 |  |  |  |  | 30-52.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电涌保护器 |  |  |  | 30-52.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源线路电涌保护器 |  |  | 30-52.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信号线路电涌保护器 |  |  | 30-52.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天馈线路电涌保护器 |  |  | 30-52.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷装置 |  |  |  | 30-52.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部防雷装置 |  |  | 30-52.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部防雷装置 |  |  | 30-52.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接闪器 |  | 30-52.20.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防雷引下线 |  | 30-52.20.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防雷接地装置 |  | 30-52.20.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防雷接地体连接板 |  | 30-52.20.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 均压环 |  | 30-52.20.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试板 |  | 30-52.20.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地模块 |  |  |  | 30-52.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 等电位端子箱 |  |  | 30-52.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 等电位联结板 |  |  | 30-52.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地母线 |  |  | 30-52.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人工接地装置 |  |  | 30-52.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘垫 |  |  |  | 30-52.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 降阻剂 |  |  |  | 30-52.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输配电器材 |  |  |  |  | 30-53.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 封闭母线及电缆电线 |  |  |  | 30-53.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 | enum | / | "A级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  |  | 封闭母线 |  |  | 30-53.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压母线槽 |  | 30-53.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压母线槽 |  | 30-53.10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线槽配件 |  |  | 30-53.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆 |  |  | 30-53.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制电缆 |  |  | 30-53.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线 |  |  | 30-53.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线电缆附件 |  |  | 30-53.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆电线敷设器材 |  |  |  | 30-53.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆桥架 |  |  | 30-53.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三级系统分类 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 高压电缆桥架 |  | 30-53.20.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压电缆桥架 |  | 30-53.20.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压普通电力桥架 | 30-53.20.10.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压普通照明桥架 | 30-53.20.10.50.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压消防电力桥架 | 30-53.20.10.50.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压消防照明桥架 | 30-53.20.10.50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥架配件 |  |  | 30-53.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线电缆配线管材 |  |  | 30-53.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气套管 |  |  |  | 30-53.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普通电气钢套管 |  |  | 30-53.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刚性防水电气套管 |  |  | 30-53.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柔性防水电气套管 |  |  | 30-53.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电力接线箱 |  |  |  | 30-53.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线始端箱 |  |  | 30-53.40.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线分线箱 |  |  | 30-53.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆分支箱 |  |  | 30-53.40.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线箱 |  |  | 30-53.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线盒 |  |  | 30-53.40.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑触线 |  |  |  | 30-53.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸母线 |  |  |  | 30-53.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能化集成 |  |  |  |  | 30-54.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集成系统硬件 |  |  |  | 30-54.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主机设备 |  |  | 30-54.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务器 |  | 30-54.20.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管理机 |  | 30-54.20.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作站 |  | 30-54.20.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏 |  |  | 30-54.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 储存器 |  |  | 30-54.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信和信息 |  |  |  |  | 30-55.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信接入设备 |  |  |  | 30-55.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机柜 |  |  | 30-55.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过电压保护器 |  |  | 30-55.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电话交换设备 |  |  |  | 30-55.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电话交换机 |  |  | 30-55.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 模拟电话交换机 |  | 30-55.15.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数字电话交换机 |  | 30-55.15.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电话配线设备 |  |  | 30-55.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话配线柜 |  | 30-55.15.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话配线箱 |  | 30-55.15.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话主配线架 |  | 30-55.15.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普通电话机 |  |  | 30-55.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数字电话机 |  |  | 30-55.15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传真机 |  |  | 30-55.15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电话插座 |  |  | 30-55.15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息网络设备 |  |  |  | 30-55.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核心交换机 |  |  | 30-55.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汇聚交换机 |  |  | 30-55.20.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接入交换机 |  |  | 30-55.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无线交换机 |  |  | 30-55.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络防火墙 |  |  | 30-55.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路由器 |  |  | 30-55.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集线器 |  |  | 30-55.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上网行为管理系统 |  |  | 30-55.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合布线系统设备 |  |  |  | 30-55.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配线架 |  |  | 30-55.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总配线架 |  | 30-55.25.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主配线架 |  | 30-55.25.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼层配线架 |  | 30-55.25.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合布线信息配线箱 |  |  | 30-55.25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光纤 |  |  | 30-55.25.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光纤耦合器 |  |  | 30-55.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光缆转换器 |  |  | 30-55.25.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大对数电缆 |  |  | 30-55.25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双绞线 |  |  | 30-55.25.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息模块 |  |  | 30-55.25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息面板 |  |  | 30-55.25.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息插座 |  |  | 30-55.25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电脑电话信息插座 |  | 30-55.25.50.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电脑信息插座 |  | 30-55.25.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无线对讲设备 |  |  |  | 30-55.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中转台 |  |  | 30-55.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双工器 |  |  | 30-55.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对讲机 |  |  | 30-55.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 移动通信覆盖设备 |  |  |  | 30-55.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动通信光端机 |  |  | 30-55.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动通信光功分器 |  |  | 30-55.35.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光分路合路器 |  |  | 30-55.35.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RF放大器 |  |  | 30-55.35.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无线接入器 |  |  | 30-55.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电远端机 |  |  | 30-55.35.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电近端机 |  |  | 30-55.35.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电功分器 |  |  | 30-55.35.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电耦合器 |  |  | 30-55.35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电分路合路器 |  |  | 30-55.35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通信天线 |  |  | 30-55.35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫星通信设备 |  |  |  | 30-55.40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫星通信天线 |  |  | 30-55.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫星双向通信控制器 |  |  | 30-55.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫星调制解调器 |  |  | 30-55.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有线电视及卫星电视接收设备 |  |  |  | 30-55.45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫星电视天线 |  |  | 30-55.45.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电视前端箱 |  |  | 30-55.45.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数字接收机 |  |  | 30-55.45.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功分器 |  |  | 30-55.45.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光端机 |  |  | 30-55.45.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编解码器 |  |  | 30-55.45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有线电视出线盒 |  |  | 30-55.45.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分配器 |  |  | 30-55.45.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分支器 |  |  | 30-55.45.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放大器 |  |  | 30-55.45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 终端负载电阻 |  |  | 30-55.45.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电视信号面板 |  |  | 30-55.45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 射频电缆 |  |  | 30-55.45.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议扩声设备 |  |  |  | 30-55.50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议主机 |  |  | 30-55.50.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广播主机 |  |  | 30-55.50.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 切换台 |  |  | 30-55.50.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音频处理器 |  |  | 30-55.50.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调音台 |  |  | 30-55.50.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 反馈抑制器 |  |  | 30-55.50.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效果器 |  |  | 30-55.50.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议单元 |  |  | 30-55.50.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耳机 |  |  | 30-55.50.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率放大器 |  |  | 30-55.50.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒 |  |  | 30-55.50.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扬声器 |  |  | 30-55.50.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前置放大器 |  |  | 30-55.50.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音量调节器 |  |  | 30-55.50.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调谐器 |  |  | 30-55.50.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络音频控制器 |  |  | 30-55.50.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广播分区配线箱 |  |  | 30-55.50.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息发布系统设备 |  |  |  | 30-55.55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息发布主机柜 |  |  | 30-55.55.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏 |  |  | 30-55.55.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台式触摸屏 |  | 30-55.55.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁装触摸屏 |  | 30-55.55.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投影机 |  |  | 30-55.55.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投影幕 |  |  | 30-55.55.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固定投影幕 |  | 30-55.55.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电动投影幕 |  | 30-55.55.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示设备 |  |  | 30-55.55.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 落地显示器 |  | 30-55.55.25.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁装显示器 |  | 30-55.55.25.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊装显示器 |  | 30-55.55.25.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频控制器 |  |  | 30-55.55.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多画面切割器 |  |  | 30-55.55.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时钟系统设备 |  |  |  | 30-55.60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时钟控制计算机 |  |  | 30-55.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GPS接收装置 |  |  | 30-55.60.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口扩展单元 |  |  | 30-55.60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时钟接口设备 |  |  | 30-55.60.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母钟 |  |  | 30-55.60.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 子钟 |  |  | 30-55.60.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 呼叫信号系统设备 |  |  |  | 30-55.65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医院病房护理呼叫信号系统设备 |  |  | 30-55.65.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理呼叫信号系统主机 |  | 30-55.65.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理呼叫信号管理单元主机 |  | 30-55.65.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理呼叫分机 |  | 30-55.65.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医院候诊呼叫信号系统设备 |  |  | 30-55.65.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 候诊呼叫信号系统主机 |  | 30-55.65.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 候诊呼叫信号诊室分机 |  | 30-55.65.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 候诊呼叫信号主显示屏 |  | 30-55.65.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 候诊呼叫信号分显示屏 |  | 30-55.65.15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 老年人照料设施建筑呼叫信号系统设备 |  |  | 30-55.65.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老年人照料呼叫信号系统主机 |  | 30-55.65.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老年人照料呼叫信号管理单元主机 |  | 30-55.65.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老年人照料呼叫分机 |  | 30-55.65.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老年人照料呼叫信号显示屏 |  | 30-55.65.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老年人照料呼叫信号光提示器 |  | 30-55.65.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 营业厅呼叫信号系统设备 |  |  | 30-55.65.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 营业厅呼叫信号系统主机 |  | 30-55.65.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 营业厅呼叫信号显示屏 |  | 30-55.65.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 营业厅呼叫信号系统评价器 |  | 30-55.65.25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯多方通话系统设备 |  |  | 30-55.65.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电梯多方通话系统管理主机 |  | 30-55.65.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电梯多方通话分机 |  | 30-55.65.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共求助呼叫信号系统设备 |  |  | 30-55.65.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公共求助呼叫系统主机 |  | 30-55.65.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公共求助按钮 |  | 30-55.65.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公共求助声光报警器 |  | 30-55.65.35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑设备管理 |  |  |  |  | 30-56.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统设备 |  |  |  | 30-56.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传感器 |  |  | 30-56.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度传感器 |  | 30-56.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿度传感器 |  | 30-56.10.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压力传感器 |  | 30-56.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度传感器 |  | 30-56.10.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 液位传感器 |  | 30-56.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 流量变送器 |  | 30-56.10.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 差压变送器 |  | 30-56.10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场控制器 |  |  | 30-56.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模块 |  |  | 30-56.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 模拟量输入模块 |  | 30-56.10.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 模拟量输出模块 |  | 30-56.10.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数字量输入模块 |  | 30-56.10.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数字量输出模块 |  | 30-56.10.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 执行器 |  |  | 30-56.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀门执行器 |  | 30-56.10.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风门执行器 |  | 30-56.10.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑设备控制主机 |  |  | 30-56.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑能效监管系统设备 |  |  |  | 30-56.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集器 |  |  | 30-56.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 能效监管主机 |  |  | 30-56.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能表 |  |  | 30-56.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能电能表 |  | 30-56.20.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能燃气表 |  | 30-56.20.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能水表 |  | 30-56.20.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共安全 |  |  |  |  | 30-57.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾自动报警及消防联动控制系统设备 |  |  |  | 30-57.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 探测器 |  |  | 30-57.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 点型探测器 |  | 30-57.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 点型感烟火灾探测器 | 30-57.10.10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 点型感温火灾探测器 | 30-57.10.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 火焰探测器 | 30-57.10.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 复合型火灾探测器 | 30-57.10.10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 线型探测器 |  | 30-57.10.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 线型光束感烟火灾探测器 | 30-57.10.10.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 缆式线型感温火灾探测器 | 30-57.10.10.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 早期火灾预警探测器 |  | 30-57.10.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸气式感烟火灾探测器 | 30-57.10.10.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有害气体泄漏探测器 |  | 30-57.10.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手动报警按钮 |  |  | 30-57.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带电话插孔手动火灾报警按钮 |  |  | 30-57.10.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼层显示装置 |  |  | 30-57.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报警控制模块 |  |  | 30-57.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输入报警控制模块 |  | 30-57.10.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输出报警控制模块 |  | 30-57.10.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输入输出控制模块 |  | 30-57.10.25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 短路隔离器 |  |  | 30-57.10.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模块箱 |  |  | 30-57.10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报警显示盘 |  |  | 30-57.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报警主机 |  |  | 30-57.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报警控制器 |  |  | 30-57.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 区域报警控制器 |  | 30-57.10.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 区域火灾报警控制器 | 30-57.10.40.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 区域消防联动控制器 | 30-57.10.40.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 区域气体灭火控制器 | 30-57.10.40.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 区域泡沫灭火控制器 | 30-57.10.40.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 区域防火卷帘控制器 | 30-57.10.40.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集中报警控制器 |  | 30-57.10.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集中火灾报警控制器 | 30-57.10.40.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集中消防联动控制器 | 30-57.10.40.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集中气体灭火控制器 | 30-57.10.40.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集中泡沫灭火控制器 | 30-57.10.40.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集中防火卷帘控制器 | 30-57.10.40.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防控制台 |  |  | 30-57.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三级系统分类 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  |  | 联动控制柜台 |  | 30-57.10.45.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联动控制柜 | 30-57.10.45.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联动控制台 | 30-57.10.45.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动控制台 |  | 30-57.10.45.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水泵控制柜 |  |  | 30-57.10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三级系统分类 | string | / | / | ▲ |  |  |
|  |  |  | 消防巡检柜 |  |  | 30-57.10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 火灾警报装置 |  |  | 30-57.10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾声警报器 |  | 30-57.10.55.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾光警报器 |  | 30-57.10.55.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾声光警报器 |  | 30-57.10.55.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾警铃 |  | 30-57.10.55.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 火灾应急广播 |  |  | 30-57.10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防应急广播主设备 |  | 30-57.10.60.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防专用扬声器 |  | 30-57.10.60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼层切换器 |  | 30-57.10.60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扩音机 |  | 30-57.10.60.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防专用话筒 |  | 30-57.10.60.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防专用电话 |  |  | 30-57.10.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防专用电话插孔 |  | 30-57.10.65.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防专用电话分机 |  | 30-57.10.65.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防专用电话主机 |  | 30-57.10.65.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防专用外线电话 |  | 30-57.10.65.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专项火灾自动报警系统设备 |  |  |  | 30-57.15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防电源监控系统设备 |  |  | 30-57.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防电源监控器 |  | 30-57.15.10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防电源监控探测器 |  | 30-57.15.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气火灾监控系统设备 |  |  | 30-57.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气火灾监控器 |  | 30-57.15.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气火灾监控探测器 |  | 30-57.15.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火门监控系统设备 |  |  | 30-57.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火门监控器 |  | 30-57.15.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火门监控模块 |  | 30-57.15.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 余压监控系统设备 |  |  | 30-57.15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 余压监控器 |  | 30-57.15.40.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 余压现场控制器 |  | 30-57.15.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可燃气体探测系统设备 |  |  | 30-57.15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃气体控制器 |  | 30-57.15.50.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃气体探测器 |  | 30-57.15.50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃气体火灾声光警报器 |  | 30-57.15.50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防范系统设备 |  |  |  | 30-57.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频监控系统 |  |  | 30-57.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频监控主机 |  | 30-57.20.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频传输电缆 |  | 30-57.20.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监控摄像机 |  | 30-57.20.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监控用镜头 |  | 30-57.20.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 云台 |  | 30-57.20.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 云台控制器 |  | 30-57.20.10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆均衡器 |  | 30-57.20.10.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆均衡放大器 |  | 30-57.20.10.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频显示设备 |  | 30-57.20.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台式监视器 |  | 30-57.20.10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电视墙 |  | 30-57.20.10.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频存储设备 |  | 30-57.20.10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口控制系统 |  |  | 30-57.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出入口控制器箱 |  | 30-57.20.15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出入口控制主机 |  | 30-57.20.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 身份识别装置 |  | 30-57.20.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出门按钮 |  | 30-57.20.15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电锁 |  | 30-57.20.15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 闸机 |  | 30-57.20.15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 入侵报警系统 |  |  | 30-57.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 入侵报警主机 |  | 30-57.20.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 微波探测器 |  | 30-57.20.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主动式红外探测器 |  | 30-57.20.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 被动式红外探测器 |  | 30-57.20.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超声波探测器 |  | 30-57.20.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 玻璃破碎探测器 |  | 30-57.20.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双三技术探测器 |  | 30-57.20.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 双技术探测器 | 30-57.20.20.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三技术探测器 | 30-57.20.20.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人侵报警控制器 |  | 30-57.20.20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 振动电缆探测器 |  | 30-57.20.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光纤探测器 |  | 30-57.20.20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电子围栏 |  | 30-57.20.20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 声光显示装置 |  | 30-57.20.20.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报警记录装置 |  | 30-57.20.20.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 编址模块 |  | 30-57.20.20.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无线发射机 |  | 30-57.20.20.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无线中继器 |  | 30-57.20.20.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无线接收机 |  | 30-57.20.20.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门磁开关 |  | 30-57.20.20.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 窗磁开关 |  | 30-57.20.20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 紧急报警装置 |  | 30-57.20.20.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 访客对讲系统 |  |  | 30-57.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 访客对讲控制主机 |  | 30-57.20.25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外机 |  | 30-57.20.25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内机 |  | 30-57.20.25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子巡查系统 |  |  | 30-57.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 离线式电子巡查系统设备 |  | 30-57.20.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在线式电子巡查系统设备 |  | 30-57.20.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 巡更工作站 |  | 30-57.20.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 巡更打卡器 |  | 30-57.20.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 巡更识卡器 |  | 30-57.20.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽车库管理系统设备 |  |  | 30-57.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 汽车库管理系统主机 |  | 30-57.20.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停车发卡读卡机 |  | 30-57.20.35.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 停车发卡机 | 30-57.20.35.15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 停车读卡机 | 30-57.20.35.15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 道闸 |  | 30-57.20.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 车行道闸 | 30-57.20.35.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人行道闸 | 30-57.20.35.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阻车桩 |  | 30-57.20.35.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 车库入口补光灯 |  | 30-57.20.35.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地感线圈 |  | 30-57.20.35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停车管理软件 |  | 30-57.20.35.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满位显示屏 |  | 30-57.20.35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 车位状况信号指示器 |  | 30-57.20.35.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 车位引导显示器 |  | 30-57.20.35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆安全检查系统设备 |  |  |  | 30-57.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全检查控制主机 |  |  | 30-57.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人体安全检查设备 |  |  | 30-57.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手持式金属探测器 |  | 30-57.30.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过式金属探测门 |  | 30-57.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成像式人体安全检查设备 |  | 30-57.30.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物品和车辆安全检查设备 |  |  | 30-57.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 微剂量X射线安全检查设备 |  | 30-57.30.30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 痕量炸药探测仪 |  | 30-57.30.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 危险液体检查仪 |  | 30-57.30.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 车底成像安全检查设备 |  | 30-57.30.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥架配件 |  |  |  |  | 30-58.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电线管线槽及配件 |  |  |  |  | 30-59.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电线缆 |  |  |  | 30-59.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 | enum | / | "A级"¦"B1级"¦"B2级"¦"B3级" | ▲ |  |  |
|  |  | 光纤及配件 |  |  |  | 30-59.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电导管线槽及配件 |  |  |  | 30-59.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电导管 |  |  | 30-59.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电导管配件 |  |  | 30-59.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电桥架 |  |  | 30-59.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾自动报警系统桥架 |  | 30-59.30.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能化系统桥架 |  | 30-59.30.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合布线系统桥架 | 30-59.30.30.20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安防系统桥架 | 30-59.30.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有线电视和卫星电视接收系统桥架 | 30-59.30.30.20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共广播与厅堂扩声系统桥架 | 30-59.30.30.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 呼叫信号和信息发布系统桥架 | 30-59.30.30.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建筑设备监控系统桥架 | 30-59.30.30.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 信息网络系统桥架 | 30-59.30.30.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通信网络系统桥架 | 30-59.30.30.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他智能化系统桥架 | 30-59.30.30.20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电套管 |  |  |  | 30-59.35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电钢套管 |  |  | 30-59.35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刚性防水弱电套管 |  |  | 30-59.35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柔性防水弱电套管 |  |  | 30-59.35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区公共设施 |  |  |  |  | 30-60.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用给水设施 |  |  |  | 30-60.10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水管道 |  |  | 30-60.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否有压 | bool | / | "是"¦"否" | ▲ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室内室外 | enum | / | "室内"¦"室外" | ▲ |  |  |
|  |  |  | 小区市政给水设备 |  |  | 30-60.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小区市政给水系统阀部件 |  | 30-60.10.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 给水泵站 |  | 30-60.10.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市政消防设施 |  | 30-60.10.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市政给水处理设备 |  |  | 30-60.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混合絮凝设备 |  | 30-60.10.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沉淀过滤设备 |  | 30-60.10.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 药品添加设备 |  | 30-60.10.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水软化设备 |  | 30-60.10.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市政给水构筑物 |  |  | 30-60.10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 取水构筑物 |  | 30-60.10.40.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水处理构筑物 |  | 30-60.10.40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调蓄构筑物 |  | 30-60.10.40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 给水井 |  | 30-60.10.40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水阀门井 |  | 30-60.10.40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水表井 |  | 30-60.10.40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水塔 |  | 30-60.10.40.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用污水排水设施 |  |  |  | 30-60.20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小区污废水处理设备 |  |  | 30-60.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 格栅设备 |  | 30-60.20.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浮渣清理设备 |  | 30-60.20.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学和生化处理设备 |  | 30-60.20.20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污泥处理设备 |  | 30-60.20.20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 除油设备 |  | 30-60.20.20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 过滤加压设备 |  | 30-60.20.20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 充氧设备 |  | 30-60.20.20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污泥消化设备 |  | 30-60.20.20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成套污水处理设备 |  | 30-60.20.20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水排水设施 |  |  |  | 30-60.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 涵洞 |  |  | 30-60.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管涵 |  | 30-60.30.20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土涵洞 |  | 30-60.30.20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水排水构筑物 |  |  | 30-60.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水口 |  | 30-60.30.30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水明沟 |  | 30-60.30.30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水阴沟 |  | 30-60.30.30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水检查井 |  | 30-60.30.30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水池 |  | 30-60.30.30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 倒虹管 |  | 30-60.30.30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 穿越井 |  | 30-60.30.30.50 |  |  |  |  |  |  |  |